##### PROVINCIA DI GROSSETO

##### RISERVA NATURALE PROVINCIALE “DIACCIA BOTRONA”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE  GIUNTA PROVINCIALE N.73 DEL 24/05/2006

## PIANO DI GESTIONE DELLA FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE

## “DIACCIA-BOTRONA”

Caratteri ambientali generali

Il paesaggio della Riserva è caratterizzato da quattro unità fondamentali:

- La duna boscata e le attigue aree relitte di boscaglia igrofila

- Le casse di colmata Diaccia e Botrona

- I canali di bonifica e la parte dell’alveo del Bruna compreso nella Riserva

- I terreni  dell’area “contigua”

Il fiume Bruna ed i canali che vi si dipartono, costituiscono “corridoi” di connessione funzionale preferenziale con l’esterno, risultando i più diretti responsabili delle condizioni e delle conseguenti evoluzioni ecologiche del complesso. Unità strutturali minori si possono individuare sia in senso morfologico (retroduna, Isola Clodia, arginature) che vegetazionale, come più oltre indicato.

Nell’area della Riserva si debbono ricomprendere anche quelle di pertinenza dell’area “contigua”, che diversificano ulteriormente il complesso con vaste zone a coltivi e soprattutto con la duna boscata a mare e la conseguente area di spiaggia.

Nei confini della Riserva, in modo del tutto coincidente insiste una Zona di Protezione Speciale (ZPS Padule della Diaccia Botrona, IT51A0034) ed in parte un Sito di Interesse Comunitario (SIC Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto, IT51A0012) che inseriscono il sito nella Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE). L’area era inoltre già stata classificata ai sensi della Convenzione di Ramsar  per la protezione delle aree umide (D.M. 6.2.1991; G.U. n. 85 del 11.4.91 ).

I suoi caratteri ecologici ed il paesaggio si sono assai evoluti nel corso di un decennio ed in particolare da quando sull’area è stata interdetta la caccia, perdendosi così il controllo gestionale esercitato ai fini venatori. Eventi ed interventi che hanno lasciato una lunga storia di azioni giudiziarie,  hanno determinato un’altrettanto lungo periodo in cui c’è stato di fatto una impossibilità di interventi gestionali e manutentivi da parte dell’Ente Gestore preposto. A tale forzata immobilità hanno corrisposto surrettizi interventi di forte mutamento degli schemi funzionali precedenti, così da determinare sull’area un deciso cambiamento.

Documenti ufficiali e ricerche ad hoc circostanziano, al di là di ogni opportunismo, il cambiamento ecologico dell’area,in cui si è assistito ad un viraggio da un ambiente in cui le acque salse avevano una limitata penetrazione, ad uno dominato da incursioni profonde di corpi salsi. I risultati del monitoraggio ambientale più sotto riportato danno un’idea delle conseguenze sulle comunità animali e vegetali che una tale evoluzione ha comportato.

Le vaste comunità di Cerastoderma, quelle ittiche e di invertebrati segnalate in particolare da Cognetti et al. (1998) ci fanno propendere per abbandonare con sempre maggior convinzione il termine “palude della Diaccia” per quello di “laguna”, essendovi i caratteri tipici di queste ultime ormai prevalenti.

Le notizie storiche generali ed un’accurata disanima delle situazioni ambientali sono già state affrontate da Aminti et al. (1995); a queste si rimanda anche come termine di paragone per quanto riguarda gli assetti zoocenotici, ancor meglio circostanziati nel rapporto alla Provincia di Grosseto redatto nel 1993 dall’allora Dipartimento di Scienze del Comportamento Animale dell’Università di Pisa.

3.1.	Premessa

Il presente “Piano di gestione della fruizione” è parte integrante del “Piano di gestione” della Riserva Naturale Diaccia – Botrona, i cui confini sono rappresentati nella Tavola 1.

In esso vengono espresse le direttive che, sulla base dei monitoraggi floro-faunistici ed ambientali effettuati e dopo la esecuzione dei lavori di ripristino ambientale concordati, permettono di individuare l’assetto generale per la fruizione dell’area a Riserva.  Tutto questo in un’ottica di valorizzazione sociale e turistica del comprensorio, senza tuttavia ledere o compromettere i fini precipui di costituzione della Riserva che rimangono quelli della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, delle fitocenosi e delle zoocenosi presenti.

Le direttive di gestione sono dettate alla luce di quanto espresso nel “Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Grosseto” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.73 del 28.11.2001 . Tale Regolamento viene ripreso ed integrato con indirizzi specifici, conseguenti alle peculiarità dell’area, come richiesto dagli opportuni suoi rimandi. Quanto di seguito espresso rimane dunque funzionale al soddisfacimento del dettato dell’art. 21 (Piano di gestione) del “Regolamento “ anzidetto, configurandosi come strumento di attuazione delle finalità istitutive della Riserva stessa.

3.2.	Linee Generali Di Protezione E Fruizione Per La Composizione Del Piano

Alla base della composizione delle direttive di Piano debbono sottostare idee progettuali che discendano dalle proprietà dell’area in tema di funzionamento ecosistemico e da come di conseguenza si può organizzare la sua fruizione nel rispetto della conservazione delle sue caratteristiche costitutive sia biotiche che abiotiche.

Quanto espresso al capitolo precedente mette in luce i caratteri e le proprietà dell’area, definibile come una giustapposizione di singole unità di paesaggio organizzate in un sistema ecologicamente aperto. In esso la circolazione delle acque ed i flussi di energia delle componenti biotiche, costituiscono gli elementi di scambio ed interconnessione, dunque i fattori unificanti.

Le singole unità di paesaggio hanno livello di sensibilità differente alla frequentazione antropica e di conseguenza necessità diverse di protezione. Questo sia in virtù di assetti costitutivi generali, come il sistema di penetrazione viaria o le aree agricole, che di presenze floro-faunistiche differenziate.

Il comparto dunale della Riserva costituisce in quest’ottica un’unità funzionale a se stante, sia strutturalmente che per la sua “apertura” alla frequentazione antropica continua attraverso l’asse viario litoraneo e la spiaggia.

In questo comparto fortunatamente le aree boscate risultano di proprietà, recintate, e quindi escluse da disturbi antropici  prossimi. In questo modo le comunità animali, tra cui primeggiano quelle degli uccelli del bosco e della pineta a mare, godono di una notevole protezione passiva. Esiste infatti in questo comparto l’area di nidificazione degli aironi (cenerino e garzetta), quella principale del Gruccione e della Ghiandaia marina come esempi portanti della valenza ecologica dell’area che andrebbe altrimenti strettamente protetta, ed interdetta, almeno nel periodo primaverile-estivo. Eguali considerazioni si possono esprimere per ulteriori componenti cenotiche come quella dei meso- e micromammiferi e dei rettili.

Adiacente internamente alla parte a pineta, è da considerare l’area comprendente il nucleo di bosco planiziale umido ed alcuni lembi di salicornieto da lungo tempo presenti. Anche quest’area risulta di proprietà, e dunque di accesso interdetto, così che ha analoghe forme di protezione. Essa è rilevante dal punto di vista botanico e forestale oltre che per comunità ornitiche di passeriformi e meropidi.

L’unico tratto accessibile della pineta litoranea, a pino domestico e sottobosco a rosmarino, è quella in prossimità del Canale S. Leopoldo. Qui le esigenze di protezione si estrinsecano nella salvaguarda della duna stabilizzata e vegetata da attuare con una opportuna limitazione delle zone di libero attraversamento e dunque con sentieri preferenziali su pancali e transennatura in vettoni di castagno. Una tale protezione si deve spingere anche alla duna mobile (non boscata e solo con copertura erbacea), terminando quindi sul piano di spiaggia. Vari progetti, anche a livello regionale, hanno da tempo evidenziato problematiche e necessità relative alla zona dunale non consolidata e le relative tipologie di intervento. La proposta qui esplicitata fa riferimento ad analoghe situazioni altrove già brillantemente risolte con la protezione del piano di campagna attraverso la messa in opera di “pancalature” in legno a listelli che proteggano dal calpestio diretto il substrato incoerente delle dune. In tal modo si evitano gli approfondimenti dei sentieri dovuti al calpestio e la conseguente apertura di “trincee”  (blowouts) che portano ad una maggiore vulnerabilità della duna dal punto di vista eolico in particolare. Gli attraversamenti dovranno seguire un percorso planimetrico obliquo rispetto all’asse delle dune tenendo anche delle direzioni dei venti più intensi.

Naturalmente l’integrità strutturale della duna va mantenuta evitandone ogni sbancamento o sezionatura nel modo più rigoroso.

Il paesaggio palustre, con le due unità della Botrona e della Diaccia, costituisce l’altro elemento funzionale della Riserva.

In questo caso, in termini  sintetici, si riconoscono due elementi (casse di colmata) circondati da argini che ne costituiscono anelli perimetrali di contenimento, divisi dal Canale Collettore e sovrastati dall’edificio di Casa Ximenes. Inoltre, molto rilevante è l’elemento  costituito dal sistema dei Canali Navigabile-Tanaro così come paesaggisticamente imprescindibile è il rilievo dell’Isola Clodia.

La natura stessa di questi elementi qualificanti, la loro reciproca disposizione, indirizzano il sistema di fruizione in modo quasi diagrammatico. Partendo dal presupposto che le aree più vulnerabili (sempre in senso di frequentazione antropica) sono quelle allagate più o meno stabilmente, appare logico mantenere a livello "mantellare” ossia esterno i percorsi di visita, usufruendo delle arginature esterne e dei ponticelli di comunicazione che sono stati predisposti. Le visite si esplicheranno dunque lungo l’anello esterno di arginatura, sia con sentieri pedestri che ciclabili od equestri (ma carrabili per il servizio di vigilanza) con due capisaldi costituiti dalla Casa Ximenes (Centro Visite) e dell’area dei Ponti di Badia (vasca di decantazione) oltre alla contigua Isola Clodia come elemento scenografico-panoramico d’insieme.

L’attraversamento lungo il Canale Collettore è da riservare a visite guidate (e contingentate in certi periodi dell’anno). Nessuna penetrazione invece all’interno della Colmata Diaccia ed in parti di quella della Botrona. In questa schematizzazione, la coniugazione, fruizione/protezione appare ideale rimanendo escluse da interferenze dirette o troppo strette le aree più interessanti per la sosta, la nidificazione e l’alimentazione di un gran parte del popolamento ornitico e di altre importanti componenti faunistiche.

I poli di assorbimento della fruizione dell’area palustre saranno in ogni caso costituiti dalle due aree dei Ponti di Badia e Casa Ximenes. In quest’ultima l’elemento di catalisi non sarà solo la struttura realizzata al suo interno, ma anche la possibilità di un percorso didattico attrezzato che si snodi lungo ed attraverso la zona della Valvola.

L’idea progettuale è quella di valorizzare al massimo una serie di elementi storici e morfologici quali:

- il Ponte Manetti ed il suo aggetto panoramico sulla Diaccia;

- la parte terminale del C. Bilogio, quale uscita del Canale Diversivo di immissione delle torbide di piena e chiave di lettura dell'’assetto idraulico storico;

- il Canale Navigabile e le sue chiuse storiche;

- il complesso sistema di microambienti della Valvola medesima, come “ riassunto” delle peculiarità del territorio palustre e “laboratorio didattico” all’aperto.

Casa Ximenes e l’area della Valvola dovranno essere in grado di  soddisfare la gran parte delle esigenze turistico-didattiche routinarie, così da diminuire la pressione di fruizione sul resto del complesso palustre; si prevede dunque una forte accentuazione delle sue potenzialità attraverso una attenta sottolineatura sentieristica ed esplicativa dei vari elementi presenti.

Casa Ximenes dovrà assolvere a due funzioni di base:

- centro multimediale didattico-scientifico;

- centro di accoglienza e “Porta della Riserva”.

Qui di conseguenza andranno convogliate sia le istanze di fruizione didattica provenienti dalle scuole del territorio provinciale e non, che quelle di natura turistica, turistico-naturalistica, di educazione permanente. L’esistenza di barriere naturali rappresentate dai canali, fanno si che la Casa Ximenes ed il ponte Manetti costituiscano un naturale (ed obbligata) porta di accesso all’interno dell’area palustre. Dunque anche un efficace mezzo di controllo del flusso di fruizione. Ferme restando altre possibilità di circuitazione della Riserva.

Gli strumenti multimediali già realizzati dovranno essere ulteriormente valorizzati anche con la creazione a livello provinciale di un Centro di Educazione Ambientale capace di pilotare e soddisfare le varie richieste in ambito didattico.

Dal lato opposto della palude-laguna, l’area dei Ponti di Badia con la vasca di decantazione assolverà un compito solo in parte analogo, anche con il capanno di osservazione già realizzato. Questo sito, posto in vicinanza di una delle aree più sensibili del comprensorio, essendo locato in stretta vicinanza con quelle che erano le aree di nidificazione e gli attuali distretti di svernamento del Tarabuso e di elementi di alto interesse quali il Cavaliere d’Italia è pensato come luogo privilegiato di osservazione autunno/invernale di elementi svernanti/migranti e primaverile per la colonia di Cavalieri. Inoltre è punto di arrivo di sentieri assistiti. Per queste ragioni, se ne vede un uso più mirato alla osservazione ornitologica (bird watching) indirizzata sul “capanno”, mentre rimangono esclusi altri usi più generali; inoltre non è considerato nell’idea progettuale come punto di inizio di percorsi escursionistici o didattici, tutti polarizzati sulla Casa Ximenes. Questa sua “specializzazione” ornitologica è legata alla possibilità di realizzarvi osservazioni importanti; c’è così la necessità di selezionare gli accessi per un pubblico veramente interessato ovvero a piccoli gruppi guidati. La zona della vasca di decantazione fa in questo caso da “filtro” rispetto alla parte più interna di palude ed alle aree di nidificazione che debbono essere salvaguardate con cura. Da qui la opportunità di realizzare un “camminamento” riparato che diminuisca l’avvertibilità del visitatore da parte degli uccelli collegando l’argine del Collettore al capanno.

Certamente il sito dei Ponti di Badia avrà la possibilità di giocare un ruolo di attrazione  soprattutto per la vicinanza con un ulteriore luogo di elevata scenicità ed esplicatività: l’Isola Clodia.

Questo rilievo naturale, sito archeologico-storico celebrato, e la sottostante aia con fabbricati che altro non rappresenta se non la Fattoria Granducale dove veniva amministrata ed organizzata la pesca nella palude originaria, costituisce un punto di osservazione di grande panoramicità su tutto il comprensorio palustre e dunale, dunque capace di abbracciare tutta la riserva rivelandone in modo unico gli aspetti geomorfologici e strutturali.

In una ideale “zoomata” sul comprensorio, l’Isola Clodia rappresenta il grandangolo, da integrare  poi sia con i percorsi mantellari che con la fruizione del sottostante capanno e quindi l’osservazione ravvicinata della vita animale e vegetale.

Per il completamento del percorso mantellare di visita,nell’impossibilità di attraversamento di aree private, rimane intesa come ideale la realizzazione di un sentiero pedestre/ciclabile a monte del filare di tamerici e non in diretta connessione con l’area palustre per il forte disturbo che  arrecherebbe alla fauna.

Analogamente da risolvere è il completamento del percorso nella zona delle idrovore della Piscicoltura, con l’eventuale ponte sul Tanaro.

Le considerazioni fin qui espresse conducono dunque a comporre un quadro di fruizione ancorato ai sottostanti punti:

- Organizzazione del territorio della Riserva in zona 1 (a maggiore tutela) e zona 2 (a minore tutela), in accordo con il punto 2, art. 2 del Regolamento delle Riserve, in quanto si intravede l’opportunità di applicare al territorio un grado di differente protezione.

- La definizione delle due zone è indicata nella Tavola 7.

- Elezione di Casa Ximenes a “porta della Riserva”; essa dovrà rivestire il significato di Centro Visite e punto di partenza delle stesse, orientando di conseguenza la cartellonistica; centro didattico e di Educazione Ambientale nei riguardi della scuola e per l’educazione permanente;

- Le due serrate avranno un percorso mantellare di visita che si snoda con libero accesso pedonale e ciclabile lungo le direttrici dell’Arginone, dell’Argine del Bruna, dell’argine del Navigabile;

- La percorribilità degli argini del Collettore tra ponti di Badia e la Casa Ximenes sarà solo attraverso visita guidata e tramite natante con due punti di osservazione;

- L’area della vasca di decantazione ai ponti di Badia sarà area “bird watching” con  il capanno ed il camminamento da realizzare;

- L’area dell’Isola Clodia farà parte del circuito esterno mantellare;

- L’area della Valvola, con accesso attraverso Casa Ximenes ovvero con la passarella esterna, sarà liberamente visitabile ed attrezzata con ampie indicazioni didattico-ambientali;

- In conseguenza della divisione in zona 1 e 2, la zona 1 sarà eletta in “Riserva integrale” e l’accesso interdetto a chiunque salvo le ragioni di sorveglianza, manutenzione, protezione, ricerca scientifica, comunque sempre ed esclusivamente autorizzate dall’Ente Gestore;

- La pesca è vietata di conseguenza all’interno della Riserva integrale; può essere esercitata lungo il Canale Collettore solo a valle della Casa Ximenes e da Casa Ximenes fino al collegamento con il Fosso Savenella  e lungo il C. Tanaro con prelievo conforme ai regolamenti provinciali e secondo queste modalità:

Periodi ed orari: La pesca è vietata dal 01 novembre al 30 marzo compresi.

La pesca è vietata da un’ ora dopo il tramonto ad una prima della levata del sole.

Attrezzi consentiti: massimo una canna con o senza mulinello ed armate al massimo con due ami. E’ vietato l’uso della larva della mosca carnaria (bachino). Sono consentite esche artificiali munite di ami multipli. Non è consentito l’uso della bilancella, ad esclusione del Fiume Bruna .

Misure minime e numero di prede: Nel corso della giornata di pesca è consentita la cattura delle seguenti specie e numero con un massimo di kg 3 di pesce salvo oggetto di peso superiore:

- Spigola: minimo cm.30 – max 3 capi;

- Orata: minimo cm 25 – max 5 capi;

- Ombrina: minimo cm.30 – max 5 capi;

- Cefalo : minimo cm. 25 – nessun limite salvo il peso massimo di kg.3,00;

- Anguilla minimo cm.30 – massimo 15 capi;

- Triglia minimo cm.11 – massimo 20 capi;

- Carpa minimo cm.35 – massimo 3 capi;

I pesci appartenenti alle specie sopramenzionate che non arrivino alle misure minime dovranno essere immediatamente liberati usando ogni cautela per la salvaguardia della loro  vitalità. Al raggiungimento del numero o del peso massimo previsto dovrà cessare immediatamente l’azione di pesca. Oltre ai limiti sopra indicati, valgono comunque misure e periodi di divieto indicate dalle varie leggi.

E’ particolarmente vietato distruggere la vegetazione naturale e l’abbandono di ogni e qualsiasi tipo di rifiuto sulle sponde o rilasciato alla corrente. E’ fatto obbligo di rimuovere ogni rifiuto prima di iniziare e terminare l’azione di pesca .

E’ fatto divieto dell’esercizio della pesca dai natanti.

La pesca è inoltre esercitabile sul F. Bruna nel tratto di pertinenza della Riserva.

- Le parti della duna consolidata e boscata, così come la zona compresa tra queste e il C. Tanaro, sono recintate e di proprietà e dunque permangono non visitabili direttamente.

- L’area di pineta adiacente al Canale San Leopoldo e di libero accesso, deve trovare forme di rigorosa protezione della duna consolidata boscata ed a copertura erbacea. In questa localizzazione può essere organizzato un punto di informazione sulla Riserva ed un percorso didattico.

3.3.	Organizzazione  della fruizione.

3.3.1.	Le aree didattiche

Si prevede la realizzazione di tre aree didattiche attrezzate (Tavola 2):

- Area della Valvola

- Area dei Ponti di Badia

- Area del canale San Leopoldo

Area della Valvola

La Tavola 3  riprende lo svolgimento del sentiero di visita.

Questo parte dal Ponte Manetti, scende lungo l’argine sinistro del Bilogio, con una prima diramazione lungo l’arginello che divide due invasi artificiali. Poi si prosegue fino a toccare il C. Navigabile. Qui si divide in una diramazione verso destra, fino in riva al C. Bilogio e poco prima verso sinistra, in un’area dove era una botte di caccia. Dopo l’attraversamento del Navigabile prosegue, sull’argine che divide questo dal C. Tanaro, raggiungendo la Casa dei Pescatori, le antiche chiuse ed i ponticelli di attraversamento di cui il più esterno funziona da punto di vista/osservatorio (PO). Se ne può pensare a questo proposito la protezione visiva con incannicciata. Il ponte va inoltre sbarrato con cancelletto (e incannicciata) per non permettere la discesa nella Riserva Integrale.

Il sentiero continua lungo il canale allacciante il Navigabile con il Bilogio lungo la staccionata già in posto, dopo aver di nuovo avuto una diramazione fino in riva al C. Bilogio ritorna al ponte Manetti.

Nella Tavola 3 sono indicati 4 punti attrezzati (PA) con opportuna cartellonistica in corrispondenza del Ponte Manetti, diramazione del Navigabile, Casa dei Pescatori, Canale Bilogio.

Nel primo sono date informazioni su:

- Sviluppo generale del percorso, tempo di percorrenza, caratteristiche ambientali;

- Tipologia delle associazioni vegetali e animali dell’area;

- Elementi di storia della bonifica e funzione dei canali o loro parti.

- Avviso di divieti e comportamento.

Negli altri tre, informazioni su:

- Localizzazione della posizione, tempo residuo di percorrenza;

- Piante e associazioni vegetali visibili (elementi principali);

- Uccelli  di più facile da avvistamento. Fauna acquatica.

La visita può essere pensata sia come libera che guidata; c’è necessità in ogni caso di una presenza al Centro Visita di Casa Ximenes per una prima accoglienza dei visitatori ed una “sorveglianza” generale dell’area.

Sul percorso, andranno studiati accuratamente i differenti aspetti zoo-botanici per predisporre la visita guidata, specialmente per le scuole dei differenti ordini, istruendo nel modo più opportuno le “guide” (Corso di Formazione specifico).

Area dei Ponti di Badia

Nella Tavola 4 sono illustrati gli elementi principali dello schema di fruizione.

Nell’area va previsto un parcheggio per circa 15-20 auto ( o 1-2 autobus) lungo la strada vicinale, prima del ponte sul C. Collettore.

Qui vanno previsti cartellonistica ed avvisi per:

- Planimetria generale dell’area; planimetria particolare della vasca di decantazione e Isola Clodia, con indicazione dei sentieri di circuitazione.

- Avvisi di divieti e comportamento.

L’area di “servizio” predisposta in adiacenza della vasca di decantazione non deve essere usata come parcheggio perché troppo vicina alla palude e quindi eccessivamente impattante. Lasciata a se stessa se ne può prevedere un inerbimento secondario spontaneo.

Il sentiero di visita parte dell’accesso A4 in corrispondenza del  ponte sul Collettore e lungo il canale stesso penetra nella palude, rimanendo sull’argine del canale e della vasca. Qui si dirama verso sinistra divenendo protetto (camminamento) fino al capanno d’osservazione da realizzare in vicinanza della 1° chiusa (vedi tavola). Un divieto di accesso con sbarra preclude la possibilità di proseguire liberamente lungo l’argine. Qui l’accesso è solo per visite guidate.

Al capanno si può prevedere il libero accesso per osservazioni ornitologiche da parte di singoli. Al suo interno dovranno essere disponibili:

- Cartelloni con specie ornitiche più frequenti, loro figurazione, notizie biologiche di estrema sintesi. Si possono pensare cartelloni separati per grandi gruppi (Anatidi, Trampolieri di piccola taglia, Ardeidi).

Sempre dal ponte sul Collettore parte il sentiero per l’Isola Clodia. Esso è tuttavia da  concordare nel suo percorso visto il divieto d’accesso imposto attualmente dalla Proprietà. Sulla tavola è riportata un’ipotesi di percorso alternativo che evita la corte rurale di Badiola.

Sulla sommità dell’Isola, in vicinanza delle telecamere si prevedono:

- Cartellone con assetto generale dell’area, per facilitare la lettura del panorama.

- Anche su questo sentiero si prevede il libero accesso.

- Punto da sottolineare anche con opportune indicazioni storiche è l’area rurale di Badiola al Fango.

- Informazioni sulle emergenze archeologiche e storiche dell’Isola Clodia.

3.3.2.	 I percorsi di visita

La Tavola 5 illustra il loro andamento.

- Il “percorso palustre” (A) permette di circuitare l’area palustre nel suo complesso ed è pensato principalmente come ciclabile ed ovviamente pedonale libero. Si può attrezzare inoltre come percorso equestre.

Idealmente parte dalla Casa Ximenes e volge lungo l’argine del Bruna costeggiando la Botrona fino ai Ponti di Badia con sosta all’area didattica (solo pedonale) e salita all’Isola Clodia (anche ciclabile). Da qui si scende all’Arginone che si percorre interamente fino all’argine del Tanaro, proseguendo su questo fino al ponticello che attraversa il Tanaro e da qui verso la pineta  per ricongiungersi alla normale viabilità.

La penetrazione nell’area didattica della Valvola è solo pedonale, per cui vanno previsti opportuni avvertimenti su cartellone segnaletico.

- Il “percorso del Collettore” (1) è solo con barchino, interdetto alla visita libera. Esso è

percorribile con visita guidata da Guida Ambientale Escursionistica, autorizzata dall’Ente Gestore, con partenza da Casa Ximenes attraverso il ponticello sul Bilogio. Permette un inserimento profondo nella palude ed  ideale per l’osservazione di uccelli, specialmente d’inverno.

Sono da prevedere un massimo di sei gruppi di non più di 10 persone ciascuno al giorno. Sul percorso può transitare un solo gruppo per volta, con uscita da Ponti di Badia o percorso a ritroso.

- L’accesso al sentiero attraverso il ponte deve essere stabilmente interdetto alla libera visita, con opportuna chiusura del ponte stesso.

Il “percorso delle dune”  (3) (Tavola 6)  è funzionale alla visita della parte a mare dell’area. Parte dal Ponte della Fiumara San Leopoldo e lungo di esso volge verso mare. Il percorso è libero sulla spiaggia e rientra attraverso la duna sui percorsi protetti da “impalcati in legno”.

Nel punto di partenza del “percorso delle dune” vanno previsti una congrua segnaletica con

- Sviluppo del percorso e planimetria dell’area.

- Origine, funzioni e fragilità del sistema dunale.

- Emergenze botanico-forestali.

- Emergenze zoologiche.

- Divieti e avvertenze generali.

3.3.3.	Le aree di “riserva integrale”

La Tavola 7 illustra l’estensione di queste aree.

Di conseguenza la Riserva risulta “zonizzata” in “Zona 1 e 2”. In queste aree a maggior protezione l’accesso avviene per motivi di sorveglianza, protezione o manutenzione (in questo caso secondo calendari predisposti ad hoc). Avviene inoltre per motivi di ricerca scientifica documentata da progetti notificati e sottosposti all’Ente Gestore, che rilascia specifica autorizzazione a termine.

3.4.	Piano di Gestione per la fruizione  della riserva naturale

Art. 1      Accesso e circolazione del pubblico

- L’ingresso dei visitatori è consentito attraverso le vie d’accesso individuate, di seguito elencate e riportate nell’allegata Tavola 5.

A1.  Accesso n. 1 - Casa Ximenes. Vi si accede dalla strada alzaia in adiacenza del F. Bruna che termina nell’area di pacheggio AP1. Da qui l’accesso è solo pedonale, attraverso la Casa Ximenes od il ponte – passarella esterno.

A2.  Accesso n. 2  - Argine F. Bruna Sud. Vi si accede dalla strada alzaia in adiacenza del F. Bruna .

A3.  Accesso n. 3 - Argine del F. Bruna Nord. Vi si accede dalla strada vicinale per Badiola Vecchia in località Ponti di Badia.

A4.  Accesso n. 4 - Ponte del C. Collettore.  Vi  si accede  dalla  strada  vicinale per Badiola Vecchia in adiacenza al parcheggio AP2. L’accesso è solo pedonale.

A5.  Accesso n.5 – Isola  Clodia.  Vi  si  accede dalla corte rurale  di  Badiola Vecchia, con deviazione per l’Isola Clodia oppure per l’Arginone.

A6.  Accesso n. 6 - Fosso Tanaro 1. Vi si accede dalla strada  poderale in adiacenza al Fosso Tanaro ed in corrispondenza dell’Arginone.

A7.  Accesso n. 7 – Ponte sul  F. Tanaro.  Vi  si  accede dalla strada vicinale  ed è  chiuso da sbarra con passaggio  ristretto pedonale/ciclabile/equestre.

- L’accesso e la circolazione nella Riserva sono liberi dall’alba ad un ora dopo il tramonto. La circolazione è consentita anche nelle ore notturne e dietro segnalazione al personale di vigilanza per i residenti e per il personale di gestione delle strutture della Riserva, nonché per i mezzi e personale adibiti a servizi di emergenza, soccorso, protezione civile, antincendio, Vigilanza e delle Forze dell’Ordine. La circolazione con i veicoli a motore è comunque consentita ai mezzi di servizio dell’Ente Gestore ed agli autorizzati previa specifica richiesta allo stesso, lungo le vie alzaie ed interpoderali.

- La circolazione all’interno della Riserva è consentita con le seguenti modalità:

  - A piedi, libera a tutti, secondo gli orari sopra riportati e solo lungo la viabilità ordinaria esistente ed i sentieri segnalati.

  - In bicicletta, sulla viabilità ordinaria esistente e sui percorsi segnalati come ciclabili.

  - A cavallo lungo i sentieri equestri segnalati.

  - Con veicoli a motore sulla viabilità ordinaria di collegamento, con divieto di sosta al di fuori delle aree adibite a parcheggio ed appositamente segnalate, nonché per il raggiungimento dei fabbricati posti all’interno della Riserva da parte dei proprietari, dei concessionari, dei dimoranti, dei soggetti gestori e utenti autorizzati delle strutture e dei servizi.

  - In canoa o con barche a remi sul Collettore dalla foce a Casa Ximenes nonché sulla Bruna: ogni altro mezzo deve essere espressamente autorizzato dall’Ente Gestore;

- La fruizione dei percorsi didattici, dei sentieri naturalistici e dei percorsi escursionistici, appositamente segnalati, da parte di gruppi composti da un numero superiore a 15 visitatori è possibile esclusivamente con l’accompagnamento delle guide della Riserva Naturale o comunque di personale autorizzato dall’Ente Gestore.

- Lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva organizzata è subordinato a specifica autorizzazione da parte dell'’Ente gestore.

Art.2  – Aree attrezzate

Le aree attrezzate dovranno essere realizzate utilizzando materiali naturali di provenienza locale, senza asfaltatura, ove indispensabile si useranno pavimentazioni permeabili o geogriglie in modo da consentire l’infiltrazione delle acque piovane.

- Aree attrezzate per il parcheggio

- Nella Riserva sono individuate le seguenti aree, riportate nell’allegata cartografia, mediante apposita tabellazione:

AP1 – presso Casa Ximenes

AP2 – presso Ponti di Badia

AP3 – presso il Ponte sul Canale San Leopoldo. (Area contigua).

Art.3  – Norme di comportamento

- L’accensione di fuochi all’aperto è vietata in ogni periodo dell’anno, eccetto che per motivi relativi alla gestione della Riserva (interventi selvicolturali, di manutenzione, di sistemazione ecc.) sotto il controllo dell’Ente Gestore e nel rispetto di quanto prescritto dalla LRT.N° 39/2000.

- E’ vietato abbandonare rifiuti.

- E’ vietato disturbare la quiete naturale e gli animali con ogni mezzo ivi comprese le fonti di rumore e luminose.

- E’ vietato l’accesso nella Riserva da un ora dopo il tramonto all’alba. La circolazione è consentita nelle ore notturne ai residenti e gestori di attività lavorative all’interno della Riserva naturale e dietro segnalazione al personale di vigilanza per il personale di gestione delle strutture della Riserva, nonché per i mezzi e personale adibiti a servizi di emergenza, soccorso, protezione civile, antincendio, Vigilanza e delle Forze dell’Ordine.

- E’ vietata la raccolta, il disturbo, il danneggiamento, l’uccisione di specie animali e vegetali, salvo specifica autorizzazione dell’Ente Gestore. E’ parimenti vietata la raccolta e il danneggiamento  di specie vegetali o parti di esse, salvo specifica autorizzazione dell’Ente Gestore.

- E’ vietato lavare materiali di qualsiasi genere nei corpi idrici liberi e negli impianti aperti al pubblico (fonti, vasche di abbeverata, ecc.).

- E’ vietato il transito nella Riserva, anche pedonale, equestre, con mezzi natanti o galleggianti, biciclette, mezzi a motore, all’esterno dei sentieri e nei canali appositamente individuati nella tav.5. E’ altresì vietato il sorvolo a bassa quota della Riserva, con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzato dall’Ente gestore.

- La pesca, se non espressamente autorizzata, è vietata all’interno della Riserva ; può essere esercitata soltanto lungo il Canale Collettore solo a valle della Casa Ximenes e da qui fino alla confluenza del Fosso Savenella con il Canale Collettore, lungo il Fosso Tanaro e sul Fiume Bruna nel tratto di pertinenza della Riserva con prelievo conforme al presente regolamento. Eventuali prelievi o tipologie di pesca particolari anche in altre aree saranno consentiti con eventuali autorizzazioni dall’Ente gestore.

- E’ vietato il transito con mezzi a motore di qualsiasi tipo comprese le imbarcazioni, natanti ecc. se non specificatamente autorizzati dall’Ente gestore.

- E’ vietato l’attingimento ed il conferimento di acque all’interno del perimetro della Riserva senza la specifica autorizzazione dell’Ente gestore.

- E’ vietato danneggiare con taglio, corpi abrasivi o contundenti e con vernici, le piante, le rocce od altri oggetti naturali e le strutture di servizio.

- E’ vietato recare danno in qualunque modo alle strutture edilizie ed alle attrezzature di arredo poste a servizio del pubblico.

- E’ vietato asportare e danneggiare le attrezzature poste sul terreno al servizio del pubblico.

- E’ vietato recare danno, lordare, asportare parti dei manufatti edilizi di valore storico, ancorchè diruti.

- E’ vietato introdurre da parte di privati, all’interno della Riserva e a qualsiasi titolo, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura senza autorizzazione dell’Ente gestore.

Art.4  – Attività scientifiche, didattiche ed educative

- La pianificazione dell’attività di ricerca scientifica per fini gestionali o di base è attuata dall’Ente gestore di concerto con il Comitato Scientifico del “Sistema delle Riserve”, se presente, ed è inserita nei Piani pluriennali della Riserva. Le proposte possono pervenire dai singoli componenti del Comitato scientifico o sulla base di istanze esterne da parte di Enti, Ricercatori, studiosi  ed organismi di ricerca riconosciuti. L’Ente Gestore può provvedere alla indicazione nel programma annuale delle risorse finanziarie da destinare alla ricerca scientifica per il corrispondente periodo. Qualsiasi attività di ricerca e di studio, comprese le loro pubblicazioni, all’interno della Riserva naturale deve essere autorizzata dall’Ente Gestore.

- L’Ente Gestore può attivare programmi di promozione didattico educativa in collegamento e/o in collaborazione con la scuola d’obbligo, quella secondaria e gli istituti di istruzione universitaria, anche ai fini dell’educazione permanente, nonché con Enti,Associazioni ed Aziende. A tal fine istituisce e promuove la costituzione di strumenti didattico-educativi capaci di illustrare i caratteri floro-faunistici e forestali, nonché gli aspetti storici e socio culturali della Riserva.

- Sono vietate le riprese televisive, fotografie e operazioni similari che abbiano carattere commerciale o siano destinate alla divulgazione in pubblico se non autorizzate espressamente dall’Ente Gestore;

- L’Ente Gestore può altresì stipulare specifici accordi con istituti scolastici, istituti di ricerca, Enti, Associazioni ed Aziende per l’attuazione di appositi progetti didattici, scientifici, educativi e promozionali.

Art. 5 – Gestione del patrimonio forestale

- L’Ente Gestore si riserva la facoltà di tutelare tutte le piante o formazioni arboree e arbustive che ritenga meritevoli di conservazione per rarità, oppure per dimensioni o per valore ecosistemico o per valenza paesaggistico-culturale.

- Tutti gli interventi di tipo forestale o su singole specie vegetali devono essere autorizzate dall’Ente gestore.

Art. 6 -Raccolta di specie allo stato spontaneo

In attuazione della L.R.T. 56/2000 e della L.R.T. 16/99 e successive modifiche, la raccolta dei prodotti spontanei del sottobosco (tartufi, funghi epigei, muschi, fragole, bacche di ginepro, more di rovo, asparagi) deve essere autorizzata dall’Ente Gestore .

Per i Tartufi, similmente alla LRT 50/1995, art.3 comma 6, ne è comunque vietata la raccolta, dal 01 maggio al 30 giugno.

Art. 7 – Gestione della fauna

- Nella Riserva Naturale, ai sensi dell’art.22, comma 6 della L. 394/1991, dell’Art. 15, comma 3 della L.R. N° 49/1995 e dell’Art. 32, comma 1 lettera cc della L.R. N° 3/1994, è vietata la cattura, la caccia, esercitata con ogni mezzo e in qualsiasi forma, di uccelli e mammiferi, nonchè l’uccellagione, la cattura e l’uccisione di qualsiasi specie animale, la molestia specie nei periodi di riproduzione, ibernazione o letargo, la raccolta e distruzione delle uova: sono consentiti i contenimenti di cui all’art.15 comma 4 della LRT 49/95. E’ parimenti vietato il danneggiamento dei nidi e delle tane anche al di fuori del periodo riproduttivo.

- L’attività di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, su parere del Comitato Scientifico, esclusivamente dai titolari della specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana, e solo nell’ambito di specifici progetti di ricerca approvati e finanziati dalla MURST, dal CNR, dalle Università, dall’INNF ovvero dagli Enti Locali Territoriali nonché dall’ Ente Gestore.

- La cattura di esemplari di specie vertebrate o invertebrate è parimenti vietata assieme alla raccolta delle loro ovature o nidi. L’Ente Gestore su parere del Comitato Scientifico può autorizzare la raccolta per comprovati fini didattici o scientifici.

- In deroga a quanto stabilito nei punti precedenti l’Ente Gestore può rilasciare, per finalità scientifiche, a Enti ed organismi istituzionalmente competenti, specifiche e nominative autorizzazioni, previa presentazione dei relativi programmi di ricerca.

- L’accesso di animali da compagnia all’interno della Riserva non è consentito se non al guinzaglio e condotti dal proprietario;

- Sono vietate le introduzioni faunistiche relativamente ad ogni specie senza l’autorizzazione dell’Ente Gestore;.

- L’Ente Gestore, nell’ambito di azioni di lotta biologica, su parere del Comitato Scientifico può autorizzare l’introduzione di artropodi parassiti o parassitoidi.

- Per i cani vaganti è prevista la cattura e successiva sanzionatura del proprietario a norma delle leggi vigenti in materia.

- E’ vietata ogni forma di pascolo, nell’area 1 di protezione integrale, se non appositamente autorizzata dall’Ente Gestore in relazione a specifiche esigenze gestionali.

- E’ vietata, in mancanza di apposita autorizzazione dell’Ente Gestore, ogni tipo di pesca e cattura esercitata con ogni mezzo nei corsi d’acqua ricadenti all’interno della Riserva. La pesca è invece consentita lungo tutto il tratto interessato dalla Riserva del Fiume Bruna e dei seguenti Canali:

  - Tanaro

  - Collettore, solo a valle di Casa Ximenes e da Casa Ximenes al Fosso Savenella esclusivamente dall’argine destro idrografico.

- All’interno delle proprietà private ed unicamente per soddisfare esigenze del nucleo familiare è consentito l’allevamento di animali domestici e/o da cortile.

Art. 8 – Sanzioni

All’accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento procedono gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché gli altri soggetti a cui le disposizioni statali o regionali assegnano una specifica competenza.  Per le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni penali e/o amministrative previste all’art. 11 della legge 394/91 e dall’art. 22 della L.R.T. 49/95.

4. ALLEGATI TECNICI (RELAZIONI SULLE RICERCHE EFFETTUATE)

4.1.	Le comunita’ faunistiche

Il complesso delle zoocenosi della Diaccia Botrona risulta per la componente vertebrata ben studiato, almeno nei suoi aspetti qualitativi generali e spesso anche in quelli quantitativi particolari (si vedano al proposito: Baldaccini & Puglisi, 1993;Puglisi et al., 1995; Aminti et al., 1995 ). Per la componente invertebrata i contributi sono più episodici, anche se esistono lavori di sintesi capaci di caratterizzare a sufficienza il sito, soprattutto dal punto di vista idrobiologico (Cognetti et al., 1998).

4.1.1.	La ittiocenosi

Nella Tabella 1 sono indicati i taxa rinvenuti nell’area della Riserva durante l’ultimo periodo di studio (01.09.00 – 30.09.02). I campionamenti (vedi figura 1), effettuati sia lungo il sistema Collettore-Tanaro che all’interno delle serrate nonché nel F. Bruna, mettono in evidenza una dualità di complessi ben individuabile.

Nell’asta del Collettore infatti si rinviene una cenosi non differente da quella del Bruna, caratterizzata da entità eurialine (Mugilidi, spigola) accompagnate da un ricco complesso dulcicolo, capace di sopravvivere in questo sito grazie  alla presenza di uno strato dolce superficiale. E’ da notare che la presenza di entità dulcicole  nel Collettore ha anche caratteri di forte stagionalità, non evidenziati in Tabella, legati ad episodi di piene invernali e conseguenti cambiamenti nella qualità delle acque. Al contrario in situazioni di forte penetrazione del cuneo salino di marea, le cenosi ducicole sono risospinte verso l’alto, ben oltre i Ponti di Badia, fuori dai confini della Riserva.

Il complesso delle acque che interessano la Diaccia in particolare, ospita un numero più ristretto di entità mancandovi completamente quelle tipiche delle acque dolci; tali specie non sono mai state ritrovate nemmeno nei periodi di campionamento invernale-primaverile, dunque di massima piovosità, salvo l’anguilla che è tuttavia un caso largamente particolare per la sua euritopicità.

Tabella 1 – Specie ittiche rilevate nella Riserva

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anguilla anguilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alburnus a. alborella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carassius sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciprinus carpio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ictalurus melas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esox lucius | ? |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |
| Aphanius fasciatus |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Gambusia holbrooki |  |  |  |  | ++ | ++ | ++ |  |  |  |  |  |  |
| Dicentrarchus labrax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lepomis gibbosus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mugil cephalus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liza ramada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liza aurata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liza saliens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chelon labrosus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salaria sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomatoschistus canestrini |  | + | + | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |

Il segno + e – indica particolare frequenza o scarsità per la relativa stazione; il punto la presenza.

In prossimità della foce del Collettore (Staz. 12) si ritrova una fauna tipicamente marino-salmastra (Mugilidi, Blennidi, spigola) che non cambia di fatto le sue caratteristiche man mano che ci si approfonda nella Diaccia, se non per la perdita di alcune entità decisamente marine, come il complesso dei piccoli elementi di scogliera tipici dei porti e dei fondi rocciosi (Blennidi).

Le parti più interne della Riserva ospitano così un complesso monotono costituito da Anguilla, Gambusia, Nono, oltre ai Mugilidi ed al Pomatoschistus. Egualmente la forte presenza di spigole spesso di grossa taglia lascia supporre la loro provenienza dalla “Piscicoltura Il Padule”.

Le entità dulcicole delle stazioni più interne del Collettore ( Staz. 9-10-11) sono non di risalita dalla Bruna ma di immigrazione dalle acque più interne del sistema di bonifica effluito dal C. Collettore.

In termini di conservazione, si deve sottolineare la presenza del Nono come elemento faunistico di rilievo; egualmente il giudizio sulla componente autoctona della ittiofauna non può essere che quello di grave compromissione, con popolamenti alloctoni di Gambusia non eradicabili,  agenti in modo fortemente competitivo con le altre componenti e specialmente con il Nono.

Il destino del complesso di specie ittiche della Riserva appare dunque strettamente connesso con l’efficacia degli interventi di ripristino della circolazione delle acque. Se si riuscirà nel tempo a ricreare una diversificazione che comprenda settori a salinità minore si potrà avere una certa ricolonizzazione da parte delle specie dulcicole della Serrata Diaccia da cui adesso rimangono completamente escluse. La situazione della Botrona permane legata ad una riconnessione con una fonte stabile di acqua dolce, probabilmente realizzabile con interventi futuri (uso delle acque reflue dal depuratore di Castiglione). In questo momento il popolamento della Botrona rimarrà del tutto povero in quanto a numero di specie presenti e costituito qualitativamente solo da popolazioni molto dinamiche di Gambusia, le uniche che possono stagionalmente ricolonizzare questi ambiti dopo le secche estive. La scarsa frequenza di avvistamento di specie ornitiche ittivore nella Botrona, anche in situazioni di svernamento,  è la miglior riprova di quanto sopra affermato.

4.1.2.	Le ornitocenosi

La Diaccia Botrona risulta uno dei siti della Toscana più studiati dal punto di vita ornitologico (Puglisi et al., 1995).  I precedenti rapporti tecnici forniti alla provincia di Grosseto (Università degli Studi di Pisa, 1993; Aminti et al., 1995) contengono ampi resoconti sul popolamento di uccelli della Diaccia che non staremo qui a riprendere ma semplicemente aggiorneremo da un punto di vista quali-quantitativo.

In grandi linee la progressiva formazione di ampi spazi di acqua libera conseguente all’annullamento di gran parte della vegetazione che ricopriva con diverse associazioni la Serrata Diaccia, ha portato ad una profondo cambiamento nella qualità degli habitat e dunque nella disponibilità di spazi utilizzabili ai fini di svernamento e/o nidificazione da parte della comunità ornitica. Di queste modificazioni hanno beneficiato, per ciò che concerne lo svernamento, soprattutto le comunità di Anatidi (Figura 3). Questo gruppo ha visto aumentare i contingenti svernanti nella Diaccia in modo notevole in quanto che gli ampi spazi di acqua libera che si sono venuti a creare sono ideali per la “ rimessa” diurna delle anitre. Certamente questo fatto ha aggiunto spettacolarità alla riserva per la quantità di individui osservabili. In termini comprensoriali si è tuttavia assistito non ad un aumento delle capacità recettive per le anatre svernanti ma semplicemente ad una loro ridislocazione spaziale nei tre principali ambiti palustri disponibili nella piana grossetana (Diaccia, Bocca d’Ombrone, Orbetello) come la Figura 3 mostra chiaramente. In quest’ultima, costruita con i dati dei censimenti invernali gestiti dal Centro Ornitologico Toscano, si nota chiaramente la sostanziale stabilità del popolamento di Anatidi totale per i tre siti con un fortissimo incremento della frazione ricadente nella Diaccia (linea punteggiata). In termini gestionali questo fatto viene ad essere di forte importanza dal momento che gli Anatidi necessitano, durante il riposo diurno, di un ambiente fortemente protetto ed indisturbato. La scelta di costituire in area a protezione speciale lo specchio della Diaccia è in gran parte conseguente a queste esigenze in quanto che le possibilità di passare indisturbate le ore di luce da parte della massima percentuale delle anatre presenti nel comprensorio grossetano viene a ricadere appunto nella Diaccia. Le medesime considerazioni si possono fare per il Collettore; qui specialmente nelle giornate di vento si ridossa un contingente notevole di anatre che rischia un forte disturbo in conseguenza del passaggio lungo le rive, ma soprattutto con il transito di natanti.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per una specie di grande richiamo quale il Fenicottero . Questa specie ha visto aumentare esponenzialmente le presenze nella Diaccia in seguito a due fattori concomitanti, sebbene di differente natura. Il primo consegue alle modifiche intrinseche di habitat ed alla conseguente creazione di specchi di acqua libera di bassa profondità, con forte tenore salino e quindi ricchezza di zooplancton. Il secondo fattore è di natura biogeografica e dipende dal notevole movimento espansivo che ha interessato la specie in tutta l’area tirrenica e che potrebbe essere foriero anche di episodi di futura nidificazione. Il Fenicottero frequenta ormai stabilmente la Diaccia con fluttuazioni stagionali legate a movimenti sia migratori che dispersivi e con presenze medie di diverse centinaia di esemplari  ( oltre 600 nel gennaio 2002 ) che tendono a frequentare le parti a nord del Bilogio in modo particolare.

In accordo con Baccetti et al. ( 2002 ), le specie che nel comprensorio “ Maremma  grossetana”, in cui è compresa la Diaccia, raggiungono dimensioni di popolazione svernante tale da essere considerate di importanza internazionale o nazionale sono attualmente  ben 17 e precisamente:Airone bianco maggiore, Garzetta, Fenicottero, Oca selvatica, Tadorna, Fischione, Alzavola, Germano , Codone, Mestolone, Pavoncella, Piviere dorato, Beccaccino, Chiurlo, Totano moro, Pettegola, Gabbiano reale mediterraneo.

Un ovvio spazio si è venuto a creare anche per tutta una serie di limicoli, che trovano nei Lamineti e nelle altre formazioni alofile allagate un ambiente ideale di alimentazione durante lo svernamento od il passo migratorio.

La trasformazione ecologica della Diaccia ha fortemente interessato anche un importante elemento nidificante: il Cavaliere d’Italia. Questo limicolo già presente con un massimo di circa 80 coppie agli inizi degli anni ’90, ha conosciuto un costante incremento per cui l’attuale contingente nidificante è quanto meno raddoppiato. Le aree usate per l’insediamento delle colonie sono almeno due, localizzate nella parte più settentrionale della Diaccia e rispettivamente nella parte orientale, tra Bilogio e Diversivo. La presenza di queste colonie aumenta fortemente la vulnerabilità dell’area che necessita dunque di un divieto di accesso generalizzato nei mesi primaverili-estivi.

Quanto detto può essere un esempio dei fattori positivi conseguiti ai grossi cambiamenti nella vegetazione della Diaccia di cui certamente hanno beneficiato entità ornitiche diverse, sebbene spesso in concomitanza con altre concause popolazionistico-ecologiche determinanti l’attuale stato e trend evolutivo della cenosi.

Accanto a queste considerazioni, bisogna tuttavia metterne altre che molto le ridimensionano a cominciare da quelle relative alle entità legate fortemente ad una congrua copertura vegetale e/o al canneto. La Fig. 2 mostra l’andamento di due specie molto differenti ma con esigenze di habitat coincidenti: Forapaglie Castagnolo e Tarabuso sono infatti specie tipiche dei letti di canneggiola o di altre essenze capaci di dare una consistente copertura vegetale sviluppata in altezza, entro cui svolgere i loro cicli biologici e le loro attività comportamentali. Molto repentinamente il Forapaglie, con più ritardo il Tarabuso, entrambe si sono localmente estinte parallelamente alla mancanza sempre più totale di estesi letti di canneggiola. Nella Figura 2, in scala logaritmica, il valore in ordinata indica in effetti un azzeramento della popolazione.

In termini di valore ornitologico dell’area ed in quelli più generali di conservazione, tale perdita è da considerarsi più che rilevante. Entrambe le specie sono incluse nell’Annesso II della Direttiva CEE 91/244 (che modifica la 79/409/CEE) ed il Tarabuso è incluso inoltre tra le specie considerate “prioritarie” ai fini del cofinanziamento LIFE. Tutto ciò va attualmente considerato anche in termini comparativi, tenendo conto della effettiva rarità sul territorio nazionale delle specie considerate. Anche a livello toscano, la Diaccia rappresentava siti di importanza molto rilevante e la loro perdita si traduce in una sensibile modificazione dello status specifico delle due specie sul territorio regionale.

Per il Tarabuso, in particolare, l’estinzione locale pone anche problemi di immagine, visto che la sua silouette è stata assunta come logo della Riserva e come tale già usata nella cartellonistica.

Legato alle medesime sorti appare anche lo status di nidificante del Falco di palude, altra specie che necessita di estesi letti di canneggiole per porre il suo nido. Le coppie nidificanti erano risultate nelle precedenti nostre indagini (Baldaccini & Puglisi, 1993) ammontare a 5 nelle migliori condizioni, con una presenza di Falchi sulla palude che poteva attestarsi nei momenti post-riproduttivi e di migrazione sui 25-30 individui complessivamente. Una tale situazione si è fortemente deteriorata con la scomparsa dell’habitat di nidificazione elettivo; la permanenza di individui nidificanti è legata alla sola Botrona ed ai letti di giunco e Bolboschoenus che ancora si sviluppano nella parte nord della Diaccia, ma ritenere che le coppie nidificanti siano oggi più di due è un inutile ottimismo. In effetti cominciano decisamente a mancare i presupposti ecologici per la sua permanenza nello status di nidificante, a dispetto dell’aumento delle prede potenziali. Tenendo conto che Diaccia Botrona e Massaciuccoli erano i due poli principali per la specie in Toscana (Tellini et al., 1997) e che è anch’essa inclusa nell’Annesso II della 91/244/CEE la situazione è più che preoccupante.

La gestione del sito, nella sua diversificazione di habitat certamente favorente la biodiversità, deve dunque necessariamente comprendere il ripristino di aree con caratteri dulcicoli, quale presupposto necessario per la possibile ripresa delle popolazioni anzidette.

Gli ambienti di pineta e di boscaglia che si sviluppano sul tombolo dunale, ospitano la colonia di nidificazione della Garzetta e dell’Airone cenerino e sono dunque cruciali in questa ottica; tuttavia anche altre specie quali il Gruccione e soprattutto la Ghiandaia marina frequentano regolarmente l’area, costituendo importanti elementi conservazionistici.

Un ambiente boscato di carattere planiziale andrebbe ricostituito per fare da supporto di nidificazione ad un largo numero di specie, poco frequenti nell’area per mancanza di habitat adatti.

4.1.3	Altre componenti zoocenotiche

Tra i mammiferi presenti nell’area vi sono tutte le specie caratteristiche della costa medio-tirrenica italiana e, escludendo la lontra estinta negli anni ’70, non si evidenziano specie particolarmente significative. Tra i mammiferi di grandi e medie dimensioni più numerosi vi sono Volpe, Istrice, Tasso e Lepre. E’ presente anche la Nutria che negli ultimi 2-3 decenni ha colonizzato la Diaccia Botrona così come le altre zone umide della Maremma. Nella pineta costiera è presente lo Scoiattolo la cui popolazione sembra essere in espansione.

Il popolamento degli Anfibi non risulta particolarmente ricco di specie e sicuramente ha risentito negativamente dell’incremento della salinità delle acque della Diaccia. Le zone più adatte per gli Anfibi sono costituite dai fossi e canali delle aree agricole e da alcune bassure presenti lungo il margine settentrionale della fascia boscosa litoranea. La specie più abbondante è la Rana verde, seguono poi Rospo smeraldino (la specie più caratteristica delle zone umide costiere), Raganella (nei canneti e nei cespugli lungo i corsi d’acqua), Rospo comune. Tritone punteggiato e Tritone crestato italiano sono attualmente stati ricacciati al di fuori della Riserva e non sono al momento più presenti.

L’area annovera anche numerose specie di Rettili, alcune delle quali con popolazioni esigue (Testudo hermanni) o in rapida diminuzione se non estinte localmente (Tartaruga palustre). Oltre a specie ubiquitarie come Biacco, Saettone, Cervone, Biscia dal collare e Biscia tessellata e probabilmente Coronella austriaca, sono segnalate anche varie specie di Sauri quali Geco verrucoso, Geco comune, Tarantolino e Lucertola muraiola nelle zone abitate ai margini della zona umida e nell’Isola Clodia, Lucertola sicula, Ramarro, Orbettino e Luscengola un po’ ovunque nel comprensorio.

Taxa che risultano compresi nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono in particolare:

Testudo hermanni

Elaphe quatuorlineata

L’Allegato IV della medesima Direttiva comprende inoltre:

Lacerta viridis

Podarcis sicula

Coluber viridiflavus

Bufo viridis

Hyla arborea

4.2.	Il paesaggio vegetale   (a cura di Maria Ansaldi )

Nell’area palustre si individuano le seguenti unità fisionomiche, rappresentate nella Tavola 8:

1.	Superfici allagate e corsi d’acqua

2.	Formazioni ripariali

3.	Lamineti di alofite succulente

4.	Formazioni alofile ad Halimione, Suaeda e Limonium

5.	Giuncheti

6.	Bosco igrofilo

7.	Aree ruderali

8.	Pineta

9.	Formazioni psammofile

10.	Coltivi

Superfici allagate e corsi d’acqua

Lungo i corsi d’acqua e nelle "vasche" perennemente allagate, soprattutto nel settore meridionale, si verifica la presenza di Ruppia maritima e di alghe dei generi Enteromorpha e Chaetomorpha; ciò va posto in relazione all’elevata salinità ed ai processi di eutrofizzazione che caratterizzano le acque della Riserva.

Nelle vasche poste nel settore meridionale della riserva, nei pressi di Casa Ximenes, sono inoltre recentemente comparse:

Potamogeton trichoides

Althenia filiformis ssp. filiformis (VU).

In alcuni corsi d’acqua, posti nelle estreme aree settentrionali della riserva, è stata recentemente confermata la presenza di

Ceratophyllum demersum (LR).

Formazioni riparali

Ospitano specie vegetali igrofile non adattate alle acque salmastre. Queste entità, non particolarmente rare nelle paludi dulciacquicole, ed in passato largamente diffuse anche nel territorio in esame, sono oggi accantonate in ristretti settori della Riserva, per lo più posti in posizione elevata e preclusa alle inondazioni di acque salse.

Per questi motivi acquisiscono una particolare rilevanza nell’ambito della copertura vegetale della Riserva.

Tra le specie presenti:

Phragmites australis

Bolboscenus maritimus (=Scirpus maritimus)

Samolus valerandi

Typha angustifolia

Cladium mariscus  (LR)

Oenanthe aquatica (VU)

Lythrum salicaria

Teucrium scordium ssp. scordioides

Ranunculus trilobus

Carex riparia

Lamineti di alofite succulente

Si tratta di formazioni alofile insediate nelle depressioni salse, che rimangono sommerse a lungo, dall’autunno alla primavera; per questo motivo le specie vegetali prevalenti, appartenenti ai generi Salicornia ed Arthrochnemum, hanno il loro periodo vegetativo e di fioritura spostato verso la tarda estate.

Il genere Salicornia comprende piante annuali, che tendono generalmente ad arrossare in autunno, ed inoltre tutti i rami terminano con articoli fertili (con fiori); al genere Arthrocnemum afferiscono invece specie perenni, i cui fusticini non sono tutti fertili, ovvero alcuni terminano con articoli che portano i fiori, altri ne sono privi.

Queste piante sono in grado di sopportare l’inondazione di acqua salmastre, e popolano quelle aree che emergono durante la bassa marea.

Tra le specie presenti:

Salicornia patula

Salicornia dolichostachya

Arthrochnemum perenne

Triglochin bulbosa ssp. barrelieri

Queste formazioni ospitano inoltre:

Aeluropus litoralis (VU)

Serapias vomeracea (LR)

Formazioni alofile ad Halimione, Suaeda e Limonium

Si sviluppano in aree leggermente più elevate (meno profonde) di quelle colonizzate dai Lamineti di alofite succulente; queste formazioni possono tollerare episodi di inondazione di acque salmastre.

Le specie che le caratterizzano sono:

Halimione portulacoides (VU)

Limonium narbonense

Suaeda maritima

Atriplex halimus

Atriplex patula

Salsola soda

Romulea ramiflora

Aster tripolium

Inula crithmoides

Sonchus maritimus

Scirpus litoralis (Schoenoplectus litoralis)

Crypsis aculeata

Lythrum hyssopifolia

Juncus maritimus

Sono inoltre presenti:

Oenanthe aquatica (VU)

Oenanthe lachenalii (VU)

Alopecurus bulbosus (LR)

Romulea columnae ssp. rollii (LR)

Giuncheti

Nella Riserva sono largamente rappresentate diverse specie del genere Juncus. Tra le più vistose si ricordano Juncus acutus e J. maritimus (quest’ultimo generalmente localizzato tra le zone meno salse a Juncus acutus e le formazioni più alofile a Salicornia).

Una parte della Riserva posta nel settore settentrionale ospita una copertura diffusa e continua a Juncus subulatus, tipica dei pantani salmastri e di notevole significato fitogeografico: è una specie a distribuzione meridionale, che trova alla Diaccia Botrona la sua unica stazione toscana.

Bosco idrofilo

Esigui lembi di bosco igrofilo si trovano nel settore meridionale della Riserva, a sud del Fosso Tanaro. Le specie arboree più rappresentate sono:

Ulmus minor

Fraxinus oxycarpa

Sono inoltre presenti:

Populus sp., Salix sp. e tra le specie erbacee:

Aeluropus litoralis (VU)

Sonchus maritimus

Aree ruderali

Queste aree sono poste alle quote più elevate e per o più in prossimità di manufatti.

Le specie presenti sono in genere termofile e xerofile; tra queste alcune rivestono un particolare significato dal punto di vista fitogeografico o etnobotanico; per questi motivi le aree ruderali assumono una notevole potenzialità didattica nell’ambito della Riserva.

Pistacia lentiscus

Asparagus maritimus

Atriplex halimus

Cynara cardunculus ssp. cardunculus

Datura stramonium

Glycyrrhiza glabra

Hyoscyamus albus

Isatis tinctoria

Mantisalca salmantica

Minuartia mediterranea

Romulea ramiflora

Pineta

La «Pineta granducale» si estende sul tombolo che borda il tratto di costa tra Castiglione della Pescaia e Principina a Mare.

Deriva da impianti realizzati tra il 1831 ed il 1848 nell’ambito degli interventi di bonifica della aree costiere.

E’ costituita per lo più da pino domestico (Pinus pinea) ed in minor misura da pino marittimo (Pinus pinaster), localizzato in posizione più prossima al mare.

La pineta a pino domestico, costituita da individui disetanei, tra i quali sono presenti vetusti esemplari, esprime un importante valore paesaggistico.

Il pino domestico tende qui a rinnovarsi spontaneamente, e questo è probabilmente in relazione alla condizione favorevole che la copertura vegetale discontinua rappresenta per questa specie eliofila.

Nelle ampie radure, in posizione più soleggiata, si insediano molte specie arbustive della flora mediterranea, a fioritura per lo più primaverile:

Rosmarinus officinalis

Myrtus communis

Arbutus unedo

Pistacia lentiscus

Phyllirea latifolia

Quercus ilex; Q. suber

Erica multiflora

Cistus salvifolius; C. incanus

Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa; J. phoenicea

Formazioni psammofile

Verso il mare la pineta si arresta sulle prime dune che, prive di vegetazione arborea o arbustiva, sono colonizzate da specie vegetali psammofile.

Queste formazioni si estendono su di un lembo di territorio in realtà piuttosto limitato, tanto che è appena percepibile le seriazione vegetazionale che tipicamente caratterizza l’avanduna, la duna mobile ed il retroduna (la zona occupata dalla pineta rappresenta la duna consolidata).

Colonizzano le sabbie dell’avanduna:

Cakile maritima

Calystegia soldanella

Salsola kali

Xanthium italicum

Si posizionano sulla duna mobile:

Ammophila arenaria	(LR)

Eryngium maritimum	(VU)

Euphorbia paralias  	(VU)

Pancratium maritimum

Echinophora spinosa

Le aree retrodunali sono popolate da:

Helychrysum stoechas

Medicago marina (VU)

Quindi si passa verso l’interno a formazioni di macchia a ginepri che preludono allo sviluppo della pineta.

Coltivi

Interessano tutta la parte ad Est dell’Arginone, e alcune zone della Botrona.

Si tratta per lo più di seminativi, talvolta lasciati a riposo, quindi invasi da specie spontanee e conseguentemente pascolati.

4.2.1.	Specie di interesse  fitogeografico e conservazionistico

Alcune specie della flora della Riserva della Diaccia Botrona (vedi Tabella 2) sono incluse nella lista rossa della flora regionale toscana (1997).

Tabella 2. Specie incluse nella lista rossa della flora regionale toscana (1997). Le sigle indicano le categorie di rischio: EN, minacciata (endangered); VU, vulnerabile (vulnerable); LR, a minor rischio (lower risk).

| Categoria VU | Ambiente di crescita |
| --- | --- |
| Aeluropus litoralis (Gouan) Parl. | Lamineti di alofite succulente; bosco igrofilo |
| Halimione portulacoides (L.) Aellen | Formazioni alofile |
| Oenanthe aquatica (L.) Poiret | Formazioni alofile |
| Oenanthe lachenalii Gmelin | Formazioni alofile |
| Eryngium maritimum | Formazioni psammofile |
| Euphorbia paralias | Formazioni psammofile |
| Medicago marina | Formazioni psammofile |
| Althenia filiformis ssp. filiformis |  |

| nella categoria LR | Ambiente di crescita |
| --- | --- |
| Alopecurus bulbosus Gouan | Formazioni alofile |
| Ceratophyllum demersum L. | Corsi d’acqua |
| Romulea columnae Sebastiani subsp. Rollii (Parl.) Marais | Formazioni alofile |
| Serapias vomeracea (Burm.) Briq. | Lamineti di alofite succulente |
| Ammophila arenaria | Formazioni psammofile |

Sono presenti numerose altre specie di interesse fitogeografico (rare, con areale di distribuzione discontinuo), conservazionistico, o di tipo etno-botanico:

Althenia filiformis ssp. filiformis. (VU)

Tipica degli stagni salmastri, è una specie piuttosto rara. Distribuita in Italia meridionale, Sicilia, Sardegna e Corsica.

Atriplex halimus L.

Non segnalato in Toscana secondo Pignatti; la sua presenza nella Riserva rappresenta il limite settentrionale di distribuzione.

Carex riparia Curtis

E’ rara in Italia.

Crypsis aculeata (L.) Aiton

Vive nelle depressioni retrodunali salmastre; è rara.

Cynara cardunculus L. subsp. cardunculus

La sottospecie ha nella riserva il limite settentrionale di distribuzione.

Datura stramonium L.

Le foglie e i semi contengono daturina, un miscuglio di atropina e giusquiamina; se ne ricavavano tinture ed estratti, utilizzati come calmanti e narcotici.

Fraxinus oxycarpa

In passato molto diffusa nelle pianure alluvionali e lungo i corsi d’acqua, è oggi in via di rarefazione quasi ovunque.

Glycyrrhiza glabra L.

Forse è spontanea nell’italia merid.; più a nord (Toscana) un tempo era coltivata ed inselvatichita, oggi è quasi ovunque scomparsa.

Dalla radice, che contiene zucchero ed un principio detto glicirrizina; si estrae il succo di liquirizia.

Isatis tinctoria L.

Piante erbacea alta oltre un metro, a fiori gialli. Le foglie seccate e triturate venivano utilizzate per colorare i tessuti in azzurro (in sostituzione dell’indaco).

Isolepis fluitans (L.) R. Br.

Segnalata in Toscana solo a Bientina ed alla Diaccia Botrona; ovunque rarissima ed in via di scomparsa.

Cladium mariscus (L.) Pohl

E’ rara su tutto il territorio.

Juncus subulatus Forskal

E’ una specie dell’Italia meridionale, segnalata in Toscana solo alla Diaccia Botrona.

Triglochin bulbosa L. subsp. barrelieri (Loisel.) Rouy

Vive nei prati umidi salmastri costieri; è rara, ed in Toscana è vicina al limite settentrionale di distribuzione.

Samolus valerandi L.

Vive nei luoghi umidi, anche in paludi salmastre; è una specie rara, quasi ovunque estinta.

Potamogeton trichoides

Specie piuttosto rara, presente in Calabria, Sicilia e nell’Italia settentrionale; in Toscana è segnalata solo a Bientina ed a Fucecchio.

Sono inoltre presenti diverse specie rare o solo recentemente segnalate in Toscana:

Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. crinita (Mabille) W. Greuter

Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavillier

Minuartia mediterranea (Link) K. Maly

Ranunculus trilobus Desf.

Romulea ramiflora Ten.

Scirpus litoralis Schrader

Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreber) Maire et Petitmengin

Trifolium fragiferum L.   subsp. bonannii (C. Presl) Sojàk

Typha angustifolia L.

Vicia villosa Roth. subsp. pseudocracca (Bertol.) P.W. Ball

4.2.2.	Specie vegetali scomparse

La presenza di numerose entità segnalate in bibliografia non è stata recentemente confermata.

Si tratta pressoché nella totalità di specie igrofile dulciacquicole, tra le quali numerose molto rilevanti dal punto di vista fitogeografico.

Va sottolineato che dai dati bibliografici si evince che queste entità erano presenti alla Diaccia Botrona fino a pochi anni fa (1993), e che le modificazioni che interessano l’area, e che hanno trasformato quella che era una palude d’acqua dolce in un’area salmastra, procedono ad una fortissima velocità, come indica chiaramente il popolamento vegetale.

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.	VU

Butomus umbellatus L.

Callitriche hamulata Kutz.

Carex extensa Good.

Carex panacea   	VU

Carex punctata Gaudin

Crucianella maritima   	VU

Cyperus fuscus L.

Damasonium alisma Miller	VU

Dracunculus vulgaris    	VU

Gladiolus palustris   	VU

Gliceria maxima (Hartm.)Holmberg

Hibiscus palustris L.	VU

Hottonia palustris L.	EN

Iris pseudacorus L.

Juncus subnodulosus Schrank

Myosurus minimus L.

Myriophyllum spicatum L.	VU

Nuphar lutea (L.) Sm.

Nymphaea alba L.

Potamogeton crispus L.

Potamogeton nodosus Poiret

Ranunculus lingua L.	VU

Ranunculus sceleratus L.

Rorippa amphibia (L.) Besser

Sagittaria sagittifolia L.	VU

Scirpus fluitans L.

Scirpus triqueter L. = Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

Sparganium erectum L.

Stachys palustris L.

Typha latifolia L.

4.2.3.	Indicazioni gestionali

Priorità conservazionistiche

Formazioni ripariali

Specie rare

Pineta

Formazioni psammofile delle dune

Formazioni alofile

Cause di degrado

Salinità ed eutrofizzazione

Raccolta di specie vegetali

Turismo non regolamentato

Rischio di incendio

Interventi

Annullamento (o riduzione) dell’ingresso di acque salmastre

Regolamentazione dell’utenza turistica

Attività didattiche e divulgative

Azioni volte alla riespansione della flora igrofila dulciacquicola

Prevenzione di incendi

4.2.4.	Considerazioni conclusive

Il paesaggio vegetale della Diaccia-Botrona configura una zona umida ormai salmastra, praticamente per la sua intera estensione.

Le formazioni vegetali non alofile (formazioni ripariali, comprendenti i canneti a Phragmites australis) sono relegate in zone di limitata estensione, nelle parti più rilevate della palude. Queste formazioni sembrano mantenere comunque buone potenzialità di espansione qualora si verifichino condizioni di minore salinità, come dimostra la colonizzazione in atto nell’area dei laghi di recente realizzazione posti nei pressi dei Ponti di Badia.

La presenza e la distribuzione delle formazioni vegetali nell’area palustre è quindi fortemente determinata dalla qualità delle acque circolanti; al di là di eventuali periodiche oscillazioni che si possono registrare nei valori di salinità, ciò che si osserva è il ritiro delle formazioni dulciacquicole a favore dei lamineti di alofite succulente e delle formazioni alofile.

Un altro fattore che si è dimostrato determinante nella colonizzazione dei terreni nudi da parte di forme di vegetazione è la natura stessa del terreno: a questo proposito, nel caso in cui nell’area palustre vengano eseguiti lavori di escavo dei canali, si sottolinea la necessità di allontanare il materiale escavato, depositandolo al di fuori della Riserva. Si tratta infatti di materiale totalmente inadatto alla vita delle piante superiori, che sul fondo dei canali costituisce un fango argilloso asfittico, e che portato in superficie dà origine a strati compatti e difficilmente areabili, formazioni crostose assolutamente inospitali per la vegetazione.

Le aree in cui si effettua lo scarico di questo tipo di terreno rimangono a lungo scoperte; le piante che col tempo riescono ad insediarsi su questo tipo di substrato sono per lo più appartenenti a specie ubiquiste e cosmopolite, che banalizzerebbero la flora della Riserva senza apportare alcun reale contributo di biodiversità, a danno delle specie vegetali presenti.

Per quanto riguarda i canali, nelle acque sono presenti macroalghe dei generi Enteromorpha e Ulva. Nel caso in cui, al fine di favorire la circolazione delle acque, si manifesti la necessità di eliminare masse algali galleggianti, va posta particolare attenzione al materiale che costituisce tali masse; nelle acque della Riserva sono infatti recentemente comparse anche alcune fanerofite acquatiche, dall’aspetto macroscopico del tutto simile a quello di organismi algali, ma che tali non sono. Tra queste si ricordano Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. (Potamogetonaceae) e Althenia filiformis Petit ssp. filiformis (Zannichelliaceae), quest’ultima inserita nella Lista Rossa regionale Toscana nella categoria VU.

4.3.	Analisi  del sistema di circolazione all’interno della Riserva Naturale Diaccia – Botrona.

4.3.1	Premessa

La conoscenza della circolazione idrica all’interno della Diaccia  riveste una fondamentale importanza per la redazione del piano di Gestione della Riserva Naturale. A questo scopo, nel 1999,  sono stati istallati i primi strumenti di controllo dei livelli e sono state  eseguite, nei canali maggiori, misure periodiche di portata nel periodo compreso fra febbraio ad agosto 2001.

Gran parte dei lavori previsti nel  “Progetto  per interventi d’urgenza per il ripristino della circolazione idrica all’interno della Serrata Diaccia” sono stati completati nel 2002; in particolare, oltre alla costruzione del laghetto - vasca di sedimentazione - ai Ponti di Badia, sono stati riscavati due canali che lo collegano alla parte più interna del Padule. Il Canale Navigabile  è stato riprofilato verso la sua confluenza con il Collettore ed è stato aperto un limitato collegamento con il Bilogio in modo da riattivare un minimo di circolazione anche in questo canale, sebbene in verso opposto a quanto inizialmente previsto dal progetto.

Nel mese di novembre 1999 furono istallate le aste idrometriche a Casa Ximenex, ai ponti di Badia, sul canale Navigabile  in prossimità del Casotto dei Pescatori e sul canale che corre lungo l’argine dei Consumi ad est dell’area dell’azienda di itticoltura “Il Padule”. Gli idrometri sono stati istallati in modo tale che lo zero idrometrico per ogni asta fosse posto alla quota di – 40 cm rispetto al livello medio del mare.

Le misure di portata nei canali sono state  eseguite in generale in corrispondenza del prelievo dei campioni delle acque per la determinazione dei parametri di qualità eseguiti dall’ARPAT di Grosseto.  Le misure di velocità e di portata nei canali sono state eseguite nei giorni sotto indicati:

8 Febbraio 2001

12 marzo 2001

14 Maggio 2001

16 Luglio 2001

5 Agosto 2001

Le misure eseguite in febbraio e marzo non sono da considerarsi  completamente rappresentative della circolazione che si istaurerà a regime in quanto i collegamenti ai Ponti di Badia  erano interrotti per i lavori ancora in corso. Solo le ultime due misure sono state effettuate con il collegamento  completato fra il canale Collettore e la vasca di sedimentazione.

4.3.2	Misure eseguite

Per valutare le possibilità di ricambio all’interno della palude e per eseguire le prime stime sul sistema di circolazione all’interno della Diaccia, sono state eseguite le misure di portata nei canali che confluiscono a casa Ximenes e  nei canali collegati  al laghetto con funzione di vasca di sedimentazione e di regolazione delle portate ai ponti di Badia dove è stata aperta una connessione con il canale Collettore.  Durante la prima fase dei lavori per il riassetto della circolazione idrica, sono stati ripristinati i due canali che,  dalla zona dei Ponti di Badia   si collegano all’ultimo tratto del Diversivo d’Ombrone  (canale est) e alla zona più profonda della palude (canale ovest)

Su entrambi i canali sono disposte paratoie di regolazione che sono state installate nel mese di maggio  del 2001 e sono state tenute sempre  aperte, cosi come sono sempre aperte le paratoie sui  tubi di collegamento con il Collettore.

La determinazione della portata è stata effettuata con misure di velocità associate alla misura della sezione dei canali.

Le misure di velocità sono state eseguite con mulinelli idrometrici tipo SIAP con contagiri elettromeccanico. Sui canali dove non è  stato possibile utilizzare i mulinelli sono stati usati galleggianti muniti di crociera  immersa.

In questo caso la velocità media è stata ricavata  misurando il tempo impiegato a percorrere un tratto di canale rettilineo della lunghezza  di 10 m.

I dettagli delle misure eseguite sono stati riportati nella relazione preliminare consegnata nel mese di ottobre 2001.

4.3.3	Analisi della circolazione nei canali

Dall’insieme delle misure eseguite emergono alcuni  aspetti di interesse:

le acque immesse nel canale navigabile dall’azienda il Padule hanno una portata variabile che  al Casotto dei Pescatori, ha raggiunto il massimo nel mese di agosto con circa 900 l/s. Parte di queste acque entrano nella Diaccia attraverso i collegamenti aperti sulla sponda nord del Navigabile regolabili per mezzo di porte mantenute sempre aperte.

Le portate in ingresso ed uscita dal Collettore, misurate sotto Casa Ximenes, raggiungono valori molto elevati (fino a 14 mc/s) e queste portate vanno ad interessare prevalentemente il Bilogio (con i suoi collegamenti alle zone centrali della palude)

Le portate nel Collettore sono sempre risultate modeste e sembrano indicare un comportamento da canale con una chiusura,  o forte riduzione di sezione, a monte

Gli scambi fra palude e mare hanno raggiunto in agosto i valori minimi inferiori a 2 mc/s

- In tutte le misure eseguite, indipendentemente dalle variazioni delle quote idrometriche, è sempre risultata presente una portata sul Canale Navigabile diretta verso casa Ximenese, evidenziando la presenza di  circolazione forzata proveniente dall’azienda di itticoltura.

-  Per quanto riguarda il Collettore si può affermare che il suo regime di portata ha forti differenze di fase col Bilogio (e quindi con l’interno della palude)  pertanto le acque del Collettore possono, in determinate condizioni,  entrare nel Bilogio, come le acque del Bilogio possono entrare nel Collettore.

Le misure eseguite indicano che gli scambi col mare avvengono anche con portate  molto elevate.  I valori misurati nelle due campagne di misura del mese di marzo e maggio sotto Casa Ximenes hanno raggiunto i 14 mc/s, date le condizioni abbastanza usuali di marea e di vento non sono certo da considerarsi  come valori  eccezionalmente alti e raggiunti raramente.

In queste situazioni la portata sul Bilogio è sempre molto più alta di quella sul collettore e pertanto si può considerare che gli scambi più intensi avvengano fra il mare e la parte centrale della palude connessa col Bilogio.

Durante i mesi invernali la portata su questo canale è assolutamente irrilevante (dell’ordine di 1/100 della portata a Casa Ximenes) ma nella misura eseguita in agosto, in presenza di una bassa escursione di marea essa diventa molto rilevante (oltre il 50% della portata a Casa Ximenes)

Per il sistema dei collegamenti ai ponti di Badia è certo che in questa zona la circolazione dovuta al vento è importante; durante il periodo estivo appare probabile che anche questa zona sia interessata dalla circolazione forzata dall’azienda di itticoltura.

Le misure eseguite e le successive analisi hanno permesso di definire con maggiore dettaglio la relazione fra le forzanti ed il  sistema di circolazione.

Le acque all’interno della Diaccia vengono mese in movimento ad opera di due forzanti principali: l’escursione di marea ed il vento.

L’escursione di marea astronomica, nel mar Tirreno è molto limitata, supera raramente i  20 cm sopra e sotto il livello medio del mare ed è  generalmente inferiore alla componente meteorologica ed al sopralzo  d’onda in caso di mareggiata. Per componente meteorologica si intende la variazione del livello medio conseguente a variazioni  di pressione atmosferica ed all’effetto del vento sul mare.

Per quanto riguarda la pressione atmosferica in condizioni di equilibrio per ogni millibar di differenza dalla pressione di riferimento (1013mb) il livello varia di 1 cm. Variazioni di pressione  superiori ai 20 millibar sono molto frequenti e conseguentemente  si hanno variazioni di livello medio dovute a cause bariche dell’ordine di 20 cm. Il vento se spira con direzione ortogonale alla costa  può provocare sopralzi dell’ordine di 10 -15 cm  con una certa frequenza.

Un’altra causa di sopralzo del livello del mare vicino a riva è la presenza di onde.

Gli effetti dovuti al moto ondoso sono fortemente dipendenti dalla profondità. In particolare il sopralzo z varia con la distanza da riva secondo la relazione.

dzdx= -1+83γ2−1          dove γ = 0,56 e 3.5m                         (Kampuis, 1992)

Nella figura 1 è riportato un possibile andamento del livello medio in presenza di una mareggiata con altezza significativa al largo di circa 3 m ottenuto integrando le relazioni precedenti.

Si osserva che al largo della zona di frangimento il livello non varia o addirittura si abbassa, mentre raggiunge il massimo in prossimità della riva dove la profondità tende a zero.

Figura 1 - Livello medio del mare sotto costa su una spiaggia a debole pendenza durante una mareggiata

Per il  caso in esame si può ritenere che, essendo quasi sempre chiusa la foce del Bruna, il collegamento con il mare avvenga attraverso il porto canale di Castiglione che ha l’imboccatura  circa 200 m dalla riva.  Dal grafico precedente si osserva che nel caso riportato l’incremento di livello risulta di circa 30 cm.

Alcune delle forzanti sono chiaramente correlate ad esempio in caso di bassa pressione  è probabile che si abbia vento forte e conseguentemente onde, mentre in caso di alta pressione il mare è generalmente calmo ed il vento debole, pertanto, se le varie cause che determinano la variazione del livello del mare si trovano in fase, si possono avere sopralzi dell’ordine di 80 cm ed abbassamenti, rispetto al  livello medio, dell’ordine di 40 cm.

Quando si ha un sopralzo del livello del mare le acque entrano nella Diaccia attraverso il collettore, passando sotto casa Ximenes, da qui nel Bilogio fino ai chiari nel centro della Diaccia.  (Figura 2). In assenza di portata da monte nel Collettore l’acqua di mare entra e risale per almeno un chilometro a monte dei ponti di Badia incrementando il livello idrico e provocando quindi un ingresso di acqua dal laghetto costruito nel 2000. Le acque entrate nella Diaccia tendono ad accumularsi nella zona prossima all’argine  dei Consumi fino a quando non raggiungono un livello tale da impedire ulteriori ingressi. Le acque dell’azienda ittica possono entrare nel padule dai varchi aperti sulla sponda settentrionale del canale Navigabile oppure, arrivate a  casa Ximenes attraverso il Bilogio.

Quando cessano le cause che hanno generato il sopralzo, il livello del mare si abbassa e comincia la fase di svuotamento della Diaccia (Figura 3). Va notato che data la distanza dell’area di accumulo con lo sbocco è molto probabile che queste acque non abbiano il tempo di uscire completamente e, con l’inversione della marea, verranno nuovamente riportate nella zona di accumulo. Questa condizione è più frequente in estate quando le velocità sono più basse e per lo scarso ricambio e la forte evaporazione si possono determinare forti aumenti di salinità. Nell’estate 2002 è stata misurata in alcune zone interne una salinità di 70 ppm, come evidenziato nella relazione del Dott. Buzzichelli.

Il vento più intenso nell’area di studio proviene dai quadranti meridionali e costituisce una forzante diretta sui livelli idrici della Diaccia determinando uno spostamento di masse d’acqua verso la parte settentrionale (Ponti di Badia) Se il livello del mare è basso le acque tendono ad uscire verso il collettore e da questo al mare. Si determina un richiamo dai canali meridionali in particolare dal Navigabile. In questo caso le acque di uscita dell’azienda ittica  entrano attraverso i varchi  sulla sponda del Navigabile ed arrivano nel centro della palude. (Figura 4) Se il livello del mare è alto queste acque non riescono a defluire liberamente attraverso il Collettore e si verifica un accumulo nel laghetto e nei canali in esso confluenti.

4.3.4	Conclusioni

Le analisi eseguite hanno permesso di comprendere la relazione esistente fra le forzanti meteorologiche e la circolazione nella Diaccia e di quantificare le portate  che interessano i diversi canali e la scambio con il mare.

Sulla base delle informazioni ottenute, è stato possibile formulare indicazioni per la gestione della circolazione delle acque allo scopo di assicurare un efficiente ricambio ed evitare la formazione di aree di ristagno con forte evaporazione e con il conseguente  incremento della salinità.

Allo scopo di  migliorare ulteriormente le conoscenze e per la previsione dei fenomeni che possano causare danni alle popolazioni ittiche e conseguentemente  a gran parte degli uccelli che dimorano nella Diaccia e per la gestione ottimale degli apparati di regolazione delle portate nei canali, è  indispensabile la raccolta di dati continui sulla qualità delle acque in alcuni punti della palude.

Per decidere se e quando far entrare nella Diaccia le acque del Collettore si deve disporre di una misura di salinità  all’altezza de ponti di Badia. Per conoscere la situazione all’interno della Diaccia nelle zone di minor ricambio è necessario conoscere salinità e ossigeno disciolto in uno dei chiari  più interni. Un altro punto di misura dovrebbe essere posizionato sul navigabile per decidere se e quando immettere  le acque verso il canale sotto l’arginone  dei Consumi anziché  verso il mare.

La rapida variabilità dei livelli idrici ed il differente livello di salinità nelle diverse stagioni  e la presenza di una forte disponibilità di acqua dolce per i brevi periodi  di piogge intense, rende necessario un sistema in grado di prevedere  in dettaglio i risultati che si possono ottenere con determinate manovre; è anche necessaria la presenza di personale (o in alternativa un sistema automatico di attuazione) per le manovre sulle  paratoie.

Per quanta riguarda quest’ultimo punto si ritiene necessario uno studio su un modello numerico di simulazione dell’idrodinamica e qualità delle acque all’interno della Diaccia che permetta di determinare il campo idrodinamico in situazioni tipiche di marea e vento. Per attuare prontamente le manovre sulle paratoie è necessario disporre di personale  che possa occuparsi di eseguire tali manovre con cadenza giornaliera, almeno nei periodi piovosi o in presenza di mareggiate.

4.4.	Indagine sulla qualità chimico fisica delle acque e sul tipo di specie algali presenti nel padule della della Diaccia Botrona

4.4.1.	Caratteristiche idrografiche generali della Diaccia

La situazione idrografica attuale è il risultato delle opere artificiali di regimazione delle acque messe in atto nei secoli scorsi per la bonifica delle paludi grossetane.

All’interno della Diaccia vi è un sistema di canali principali fra loro collegati attraverso una complessa rete di canali secondari che si diramano nel padule raccogliendo e smaltendo le acque piovane. Il Canale Collettore Unico che comunica con il fiume Bruna presso la sua foce all’altezza del Ponte Giorgini, rappresenta l’asse principale per la raccolta delle acque e si origina come proseguimento del Canale Molla all’altezza dei Ponti di Badia. Da esso si origina il fosso Tanaro a 300 m circa a valle della casa Ximenes o Casa Rossa. Al Collettore Unico, circa 200 m a monte della Casa Ximenes, si collega il fosso Savenella che raccoglie le acque del Botrona. I due canali procedono parallelamente fino ai Ponti di Badia. All’altezza della casa Ximenes il Canale Bilogio confluisce nel Collettore Unico. L’antico Canale Navigabile che prima sfociava alla confluenza del Tanaro con il Collettore Unico, dal dopoguerra ad oggi è rimasto sbarrato presso il Casotto Pescatori e confluisce nel fosso Valvola che a sua volta si immette nel Canale Bilogio. Il Canale Navigabile ed il Canale Bilogio sono tra loro collegati da altri due canali secondari che raccolgono le acque dalla zona centrale della Diaccia.

Il padule riceve acqua dolce attraverso il drenaggio delle acque meteoriche fatto a monte dal Collettore e da una idrovora posta ad est dello stagno. Tuttavia la quantità di acqua disponibile è minima rispetto  a quella che giungeva al padule negli anni ’50 per cui l’apporto principale di acqua dolce oggi è dato dalle acque meteoriche.

Le acque marine entrano in padule con la marea, attraverso il Canale Porto che, come si è visto, comunica con il Colletore Unico tramite il fiume Bruna. Da qui le acque passano nel fosso Tanaro e, all’altezza della Casa Ximenes, nel Canale Bilogio e nell’antico Canale Navigabile irradiandosi nell’interno della Diaccia con un sistema di piccoli canali fra i quali si sviluppa una fitta vegetazione palustre a Phragmites .

4.4.2.	Analisi delle variazioni stagionali dei parametri chimici e fisici delle acque della Diaccia-Botrona.

Per il controllo dei parametri fisici delle acque della Diaccia sono state posizionate 8 stazioni lungo i principali canali di deflusso delle acque. I punti sono posizionati in zone strategiche in modo da evidenziare la tipologia delle acque in ingresso od in uscita dal padule e la qualità delle acque nel suo interno (vedi cartina).

I campionamenti delle acque sono stati effettuati contemporaneamente con i rilievi di marea e di movimento delle acque all’interno dei canali.

Per quanto riguarda i parametri chimici, l’indagine è stata effettuata soltanto nei punti di ingresso e di uscita dall’impianto di allevamento ittico “Il Padule”, in questo modo si è cercato di monitorare la qualità delle acque che arrivano all’azienda e di quelle in uscita dopo la fitodepurazione. In particolare si è cercato di capire quale influenza queste acque avessero sulla trofia del padule e fino dove spingessero la loro influenza.

Di seguito vengono analizzate le variazioni di alcuni parametri fisici più significativi rimandando ad una lettura dei valori nelle tabelle allegate per quelli come pH e Temperatura che hanno mostrato significative variazioni soltanto tra i diversi periodi dell’anno.

Conducibilità

Durante i mesi di novembre e febbraio si osserva una consistente e prevedibile variabilità dei valori nei diversi punti dello stagno. Tali valori sono sensibilmente più bassi nei punti di campionamento 2 e 3 posti lungo il canale collettore (Ponti di Badia) dove vi è un consistente apporto di acqua dolce proveniente dai territori a monte della Diaccia. Gli altri punti di campionamento hanno conducibilità più elevata a testimonianza di una maggiore presenza di acqua salata di provenienza marina spinta dalle maree.

Tra tutti i punti di prelievo, i più interni della laguna (punti 4 e 5) evidenziano i valori più elevati.

Possiamo supporre che in questa area si abbia uno scarso ricambio idraulico durante questo periodo e che l’acqua dolce proveniente da monte non riesce a transitare efficacemente al centro del bacino. In novembre i valori sono ancora molto alti, addirittura più alti di quelli osservati in prossimità del mare quasi a mostrare che nel periodo autunnale, fino all’arrivo della piogge abbondanti, si ha una stato di salinità che risente dei valori estivi. Complessivamente comunque nei mesi di novembre e febbraio la conducibilità  si mantiene piuttosto bassa.

Completamente diverso è il valore di conducibilità dell’acqua in estate. In questo periodo si osserva un generale aumento  che sembra comportarsi omogeneamente in quasi tutta la laguna. Soltanto il punto 3, posizionato lungo il collettore in prossimità dei Ponti di Badia, ha conducibilità più bassa.

E’ importante rilevare che i valori  negli altri punti della Diaccia, compresi quelli nel suo interno, sono molto simili a quelli osservati al punto 1 il quale è posizionato vicino al collegamento del padule con il mare.

La conducibilità osservata in ingresso ed uscita dall’azienda di acquacoltura “Il Padule” è uguale  per tutto il periodo di indagine. Si osserva una leggera diminuzione del valore in uscita rispetto all’entrata soltanto in novembre e febbraio.

Per il restante periodo (estate) non si osservano sostanziali differenze ed i valori di ingresso ed uscita sono simili a quelli osservati nelle zone limitrofe dello stagno ed a quelli delle acque in ingresso (punto 1).

###### Ossigeno

I valori complessivi dell’ossigeno disciolto nelle acque diminuiscono con l’approssimarsi della stagione estiva.

In novembre i valori più alti si rilevano al centro laguna (punti 4-5) mentre quelli meno elevati si hanno lungo il collettore.

In febbraio si hanno concentrazioni mediamente più basse e su valori complessivamente più omogenei. Lo stagno mostra uno stato di buona ossigenazione.

In giugno ed in luglio, causa l’innalzamento della temperatura e l’aumento dell’attività biologica i valori diminuiscono. I punti centrali dello stagno sembrano i più anossici ed hanno concentrazioni diurne che fanno supporre un notevole abbassamento della quantità di ossigeno disciolto durante il periodo notturno tanto da portare probabilmente la zona in anossia. In questo periodo la zona con maggior ossigeno disciolto è quella lungo il Collettore che mantiene costantemente valori simili a quelli osservati in inverno.

Se analizziamo la concentrazione di ossigeno disciolto in ingresso ed uscita delle acque dall’itticoltura “Il Padule” possiamo osservare che per tutto l’anno il valore di ossigeno in ingresso è più basso di quello registrato in uscita. Sembra che il passaggio delle acque attraverso le vasche di allevamento e la successiva fitodepurazione aumenti la disponibilità di ossigeno rispetto a quella presente lungo il Tanaro alle opere di presa dell’azienda.

E’ interessante notare che tra il punto 6, di uscita, ed i punti 4 e 5 a lui prossimi ed interni alla Diaccia si rileva una apprezzabile diminuzione di ossigeno. Possiamo supporre che non vi sia tra queste due zone uno stretto contatto idraulico e che le acque defluendo dal canale navigabile, anche se penetrano all’interno del padule, a causa del loro movimento molto lento, perdono le loro caratteristiche vivificanti.

E’ indubbio che la zona al centro della Diaccia mostra una situazione preoccupante da questo punto di vista perché le crisi anossiche che si possono manifestare portano alla morte dell’ecosistema e di tutte le forme di vita aerobie. Sembra che non vi sia una apprezzabile circolazione e rinnovo delle acque in questa area e che neppure le acque salate portate dalla marea riescano a portare un effetto benefico.

4.4.3.	Analisi della variazione di alcuni parametri chimici nelle acque in ingresso ed in uscita dall’acquacoltura il Padule.

Ammoniaca

In novembre ed in febbraio i valori di ammoniaca sono complessivamente molto bassi. In questo periodo grazie alle acque ricche di ossigeno l’ammoniaca viene rapidamente ossidata ne composti di azoto e si ritrova disciolta nelle acque in minor quantità. In novembre si hanno valori simili tra ingresso ed uscita mentre a febbraio si rileva una leggera differenza 0,2 mg/l tra ingresso ed uscita.

Nel periodo estivo la concentrazione di ammoniaca nelle acque supera abbondantemente 1 mg/l sia nelle acque provenienti dal Tanaro sia in quelle in uscita. In giugno i valori di ammoniaca in uscita dall’azienda ittica sono più bassi di quelli osservati in ingresso mentre in luglio, sebbene di pochi decimi di milligrammo si hanno valori più alti in uscita.

Fosforo inorganico

Il fosforo inorganico si presenta per tutto il periodo di indagine, nelle acque in uscita, di poco superiore a quello osservato nelle acque in ingresso all’impianto di acquacoltura.

In novembre e febbraio i valori rimangono piuttosto  bassi compresi tra 0,05 e 0,1mg/l (vedi grafico allegato) ma in giugno ed in maniera particolare in luglio il valore del fosforo disciolto tende ad aumentare portandosi a 0,3 mg/l.

BOD5

Il BOD5 mostra una notevole variazione dei valori tra ingresso ed uscita nei diversi mesi di campionamento. In particolare possiamo osservare che nel periodo autunno-invernale i valori rimangono piuttosto bassi e tra ingresso ed uscita dall’impianto di acquacoltura non si osservano sostanziali differenze. In estate (giugno-luglio) i valori di BOD5 aumentano sostanzialmente e solo in luglio si osserva una netta differenza tra il valore in uscita 5mg/l e quello in entrata 3 mg/l.

In conclusione possiamo osservare che per i parametri chimici non vi sono sostanziali differenze tra entrata e  uscita. Possiamo anzi dire che spesso alcuni parametri mostrano in alcuni mesi dei valori in ingresso decisamente più elevati rispetto a quelli di uscita dall’impianto di allevamento. Questo evidenzia una condizione di non perfetta salubrità delle acque in arrivo dal Tanaro che potrebbero trasportare sostanze organiche sia dall’interno del bacino della Diaccia come dall’esterno: dal Collettore unico che drena tutta la zona a monte della Diaccia o dall’apertura del Collettore nel porto canale di Castiglione della Pescaia per mezzo della marea.

In particolare dobbiamo tenere presente che in questo punto confluiscono le acque provenienti dal Bruna, che raccoglie tutti i reflui meteorici e non dell’area a nord del padule e gli scarichi “depurati” di Castiglione della Pescaia.

4.4.4. 	Biomassa fitoplanctonica

L’analisi della biomassa fitoplanctonica presente è stata effettuata in tre punti posizionati lungo i canali del padule. Due di questi punti (3 e 8) corrispondono a quelli utilizzati per il prelievo dei dati chimici e fisici mentre il punto 0 è stato posizionato sotto il laghetto dei Ponti di Badia in un’area priva di apporti di acqua dolce, prevalentemente salata ad eccezione dei periodi invernali ricchi di pioggia, che in estate (campionamento di luglio) si è presentata quasi asciutta.

La maggior quantità di biomassa fitoplanctonica si osserva nel mese di maggio (oltre 600 cell/ml) con una massiccia presenza di fitoflagellati nel campione 0. Negli altri due punti di campionamento si osserva una buona presenza di biomassa fitoplanctonica, più spiccata nel campione 3 nel mese di maggio e luglio. Si osserva comunque in tutta l’area un aumento di fitoplancton nel periodo estivo.

Campione 8

In febbraio si osserva una discreta presenza di fitoflagellati (oltre il 60% del campione) con una buona rappresentanza di Bacillarioficee e Dinoficee.

Questa composizione, abbastanza varia, cambia con l’arrivo della stagione estiva quando diminuisce sostanzialmente la presenza di questi due gruppi fitoplanctonici per lasciare spazio allo sviluppo dei fitoflagellati che coprono quasi il 90% della composizione del campione.

Campione 3

Nel periodo invernale si osserva una composizione del campione abbastanza diversificata  come negli altri campioni con una evidente dominanza di Bacillarioficee e fitoflagellati.

In questo periodo si rileva una bassa presenza di Dinoficee che scompaiono definitivamente nel periodo successivo per lasciare spazio alle Cloroficee. Anche in questo mese Bacillarioficee e Fitoflagellati raggiungono ciascuno quasi il 50% del campione.

Nel mese di luglio il campionamento è costituito quasi esclusivamente da fitoflagellati con una minima presenza di Bacillarioficee.

Campione 0

Il campione di luglio non è stato prelevato a causa della forte siccità che aveva prosciugato la vasca.

Per tutto il periodo di campionamento in questa area si osserva una massiccia presenza di fitoflagellati. La loro concentrazione viene rilevata intorno al 90% mentre il restante popolamento è costituito da Bacillarioficee ed in minima parte da Dinoficee.

4.4.5.	Biomassa macroalgale

La biomassa macroalgale presente è stata monitorata attraverso sopralluoghi lungo i canali e con la raccolta di campioni nei punti ove essa era presente. Tale tipo di monitoraggio si è reso necessario a causa della particolare conformazione del Padule, fatto di canali e di chiari, con maree che muovono e trasportano le masse algali e che quindi non potrebbero essere rilevabili se si adottasse il metodo del rilevamento in un unico punto.

Durante il periodo invernale, come prevedibile, non si è rilevato un particolare sviluppo della biomassa macroalgale se si fa eccezione di qualche piccola presenza di Enteromopha linza.

Nel periodo estivo invece è stata rilevata una maggiore presenza di chiazze di macroalghe lungo i canali e nel laghetto dei Ponti di Badia. In particolare è stata rilevata la presenza di Ulva rigida, Enteromorpha linza, Cladophora sp.

Tali specie erano già state rilevate da una indagine di Cognetti ed al. del 1998 ed a tale indagne si rimanda per avere un quadro più dettagliato delle specie presenti nel padule.

4.4.6. 	Conclusioni

Dall’analisi dei dati chimici e fisici appaiono evidenti due situazioni temporali ben distinte che interessano il padule: acque dolci in inverno-primavera e acque salate o soprassalate in estate. Nel primo caso, quello invernale, l’abbondante caduta di piogge in tutto il bacino a monte e nella stessa Diaccia causa un consistente abbassamento del valore di salinità che arriva a condizioni oligoaline (acque dolci). Nel periodo estivo, invece, le scarse precipitazioni e l’aumento delle temperature unito all’influenza delle acque marine portate dalle maree provoca un aumento dei valori di salinità che in certi casi arriva a livelli di ipersalinità.

Questo fenomeno appare evidente in particolare nei chiari situati al centro del padule. Queste aree non hanno consistenti ricambi idraulici con l’esterno e ricevono principalmente acque dolci, di pioggia, in inverno ed acque salate, per infiltrazione dai canneti e dai pochi rivoli presenti, in estate. Se a questo uniamo il fatto che il terreno del padule è abbondantemente saturo di sale, si comprende come nel periodo più caldo, quando si ha forte evaporazione, si abbia il consistente aumento della salinità (abbondantemente oltre il 40%o) e spesso delle condizioni di anaerobiosi che provocano la morte degli organismi  presenti nelle acque ed un cambiamento chimico delle stesse che si può ripercuotere sulle zone limitrofe del padule.

Questa condizione estrema è presente in ampie zone al centro del padule e nella parte più orientale.

A favorire questi fenomeni giocano un ruolo fondamentale lo scarso ricambio idraulico dei canali e la poca disponibilità di acqua dolce. Quest’ultima è presente solamente nel periodo invernale mentre scompare completamente con l’approssimarsi dell’estate quando invece, per mantenere bassa la salinità, la sua presenza sarebbe auspicabile. In questo periodo l’ossigenazione delle acque è mantenuta dal flusso di marea che però non riesce a spingersi nelle aree più interne per la resistenza idraulica ma anche per la scarsa capacità idraulica dei canali interni (vedi Bilogio). Infatti negli ultimi decenni i canali non sono stati sottoposti ad  opportuni interventi di scavo e di mantenimento per cui le continue piene e la normale sedimentazione biologica hanno causato il loro progressivo interramento.

Solo la zona dei chiari e dei canali interessati direttamente dal flusso delle acque di marea, Collettore Unico, Fosso Tanaro, Bilogio e chiari prossimi a casa Ximenes, e quelli   provenienti dall’azienda ittica “Il padule”, Navigabile e Valvola  presentano una condizione di accettabile aerobiosi dovuta al continuo movimento delle acque.

Il risanamento ambientale del padule deve tenere conto dei diversi ecosistemi presenti, delle loro interrelazioni e delle cause ambientali che li generano. In particolare dovrà essere fatta attenzione alla circolazione delle acque, alle loro caratteristiche di salinità ed ossigenazione ed ai tempi di ricambio.

Inizialmente devono essere individuate le aree del padule con caratteristiche diverse e deve essere fatto in modo che le acque, dolci o salate o ambedue, possano circolare nei diversi ecosistemi liberamente senza eccessivi tempi di ristagno. Nelle zone dove questo non sarà possibile per mancanza di acqua (es alcune zone ad acqua dolce) o per scarso ricambio idraulico dovuto alla conformazione dei bacini dovrebbe essere prevista l’essiccazione durante il periodo estivo per scongiurare fenomeni di putrescenza.

Sarà inoltre importante cercare di reperire la maggior quantità di acqua dolce per aumentare l’estensione di questo tipo di ecosistema e per alimentare, se possibile, la Diaccia con un flusso mitigante di acqua dolce anche nel periodo estivo quando la salinità delle acque come abbiamo visto può arrivare all’eccesso.

Zona lungo l’Arginone da destinare ad acqua dolce